附表一：

厨房设备主要清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双温冻库 | 30m³/66m³ | 座 | 1 | 低温冷冻库： 1.冷冻库温度范围-5℃至-18℃. 2.冷藏库温度范围0℃至10℃ 3.库板选用聚氨酯保温材料,双面彩钢板，厚度为100mm。 |
| 2 | 不锈钢架冻库内 | L*500*1550 | 米 | 15 | 1.全部采用不锈钢管制作而成； 2.支撑立管采用38*38*1.5mm不锈钢管，并配有可调脚. 3.存放台的框架管采用38*25*1.2mm不锈钢管； 4.存放台的横块采用25*13*1.2mm不锈钢管。 |
| 3 | 不锈钢双层工作台 | 1000*800*800/120 | 台 | 2 | 1.所有不锈钢板采用磨砂不锈钢板； 2.台面不锈钢板厚度为1.5mm，面板采用304不锈钢，下紧密粘贴有木板，下层面不锈钢厚度为1.5mm； 3.面板下配作有结构加强筋板； 4.支撑脚为38*38*1.2mm不锈钢管，下部装有可调节脚； 5.手容易接触到的部位全部采用防划或封死边处理，安全可靠。 |
| 4 | 不锈钢单槽洗盆台 | 1200*1000*800/120 | 台 | 2 | 1.所有不锈钢板采用磨砂不锈钢板；面板和盆体采用304不锈钢。 2.台面和洗盆槽不锈钢板厚度为1.5mm。 3.面板下配作有结构加强筋板； 4.支撑脚为38*38*1.5mm不锈钢管，下部装有可调节脚，连接横管为38*25*1.2mm不锈钢管。 5.手容易接触到的部位全部采用防划或封死边处理，安全可靠。 |
| 5 | 不锈钢双层工作台 | 1800*800*800 | 台 | 4 | 1.所有不锈钢板采用磨砂不锈钢板； 2.台面不锈钢板厚度为1.5mm，面板为304不锈钢，下紧密粘贴有木板，下层面不锈钢厚度为1.5mm； 3.面板下配作有结构加强筋板； 4.支撑脚为38*38*1.2mm不锈钢管，下部装有可调节脚； 5.手容易接触到的部位全部采用防划或封死边处理，安全可靠。 |
| 6 | 土豆脱皮机 | 450型 | 台 | 1 | 处理能力：750KG/H 电机型号：Y90S-4/1.1KW 转速：260r/min |
| 7 | 切菜机 | 1000型 | 台 | 1 | 生产能力：1000KG/H 调速方式：变速器 |
| 8 | 不锈钢单槽洗盆台 | 1000*800*800/120 | 台 | 4 | 1.所有不锈钢板采用磨砂不锈钢板； 2.台面和洗盆槽不锈钢板厚度为1.5mm，采用304不锈钢。 3.面板下配作有结构加强筋板； 4.支撑脚为38*38*1.5mm不锈钢管，下部装有可调节脚，连接横管为38*25*1.2mm不锈钢管。 5.手容易接触到的部位全部采用防划或封死边处理，安全可靠。 |
| 9 | 不锈钢双层工作台 | 1000*800*800/120 | 台 | 2 | 1.所有不锈钢板采用磨砂不锈钢板； 2.台面不锈钢板厚度为1.5mm，面板下紧密粘贴有木板，下层面不锈钢厚度为1.5mm； 3.面板下配作有结构加强筋板； 4.支撑脚为38*38*1.2mm不锈钢管，下部装有可调节脚； 5.手容易接触到的部位全部采用防划或封死边处理，安全可靠。 |
| 10 | 不锈钢单槽洗盆台 | 1000*800*800/120 | 台 | 3 | 1.所有不锈钢板采用磨砂不锈钢板；面板和盆体采用304不锈钢。 2.台面和洗盆槽不锈钢板厚度为1.5mm。 3.面板下配作有结构加强筋板； 4.支撑脚为38*38*1.5mm不锈钢管，下部装有可调节脚，连接横管为38*25*1.2mm不锈钢管。 5.手容易接触到的部位全部采用防划或封死边处理，安全可靠。 |
| 11 | 绞切肉机 |  | 台 | 2 | 生产能力：300-400KG/h 功率：1.1KW/220V |
| 12 | 蒸汽消毒柜 | 1600*900*1800 | 台 | 2 | 1.所有不锈钢板采用磨砂不锈钢板； 2.上座柜身采用厚度1.5mm不锈钢板，后背板、顶板和底板采用厚度1.0mm不锈钢板，门板采用厚度1.2mm不锈钢板，下座面板采用厚度1.5mm不锈钢板，下座框沿采用厚度1.5mm不锈钢板，前群板和侧群板采用厚度1.0mm不锈钢板； 3.炉脚采用DG50钢管，下部装有M24可调螺栓； 4.手容易接触到的部位全部采用防划或封死边处理，安全可靠。 |
| 13 | 节能蒸汽机 | 670*535*950（10型） | 台 | 2 | 1.全部采用不锈钢材料制作而成； 2.燃气种类：液化石油气/天然气； 3.燃气压力：2800pa/2000pa； 4.额定热负荷：67kw； 5.蒸发量：100kg/h； 6.耗气量：6.8m3/h(天然气）； 7.上汽时间：约220秒； 8.蒸汽温度：103℃±3℃； 9.工作压力：常压； 10.适用水压：0.1-0.5Mpa； 11.额定电压：AC220V~ 50Hz； 12.风机功率：90W； 13.机重：65kg |
| 14 | 不锈钢四层条式货架 | 2000*500*1550 | 台 | 2 | 1.全部采用不锈钢管制作而成； 2.支撑立管采用38*38*1.5mm不锈钢管，并配有可调脚. 3.存放台的框架管采用38*25*1.2mm不锈钢管； 4.存放台的横块采用25*13*1.2mm不锈钢管。 |
| 15 | 不锈钢双层工作台 | 1800*800*800 | 台 | 5 | 1.所有不锈钢板采用磨砂不锈钢板； 2.台面不锈钢板厚度为1.5mm，面板为304不锈钢，下紧密粘贴有木板，下层面不锈钢厚度为1.5mm； 3.面板下配作有结构加强筋板； 4.支撑脚为38*38*1.5mm不锈钢管，下部装有可调节脚； 5.手容易接触到的部位全部采用防划或封死边处理，安全可靠。 |
| 16 | 不锈钢单槽洗盆台 | 1000*800*800/120 | 台 | 4 | 1.所有不锈钢板采用磨砂不锈钢板；面板和盆体采用304不锈钢。 2.台面和洗盆槽不锈钢板厚度为1.5mm。 3.面板下配作有结构加强筋板； 4.支撑脚为38*38*1.5mm不锈钢管，下部装有可调节脚，连接横管为38*25*1.2mm不锈钢管。 5.手容易接触到的部位全部采用防划或封死边处理，安全可靠。 |
| 17 | 节能即热开水机 |  | 台 | 1 | 1.全部采用不锈钢材料制作而成； 2.燃气种类：液化石油气/天然气； 3.燃气压力：2800pa/2000pa； 4.额定热负荷：55kw； 5.内胆容量：45L； 6.耗气量：5.6m3/h(天然气）； 7.进水口径：20mm外牙； 8.出水口径：15×2mm； 9.产水量：约600kg/h（93℃-100℃）； 10.适用水压：0.1-0.5Mpa； 11.额定电压：AC220V~ 50Hz； 12.风机功率：90W； 13.机重：45kg |
| 18 | 冲地龙头 |  | 套 | 1 | 1.安装方式：挂墙式； 2.材质：钢铁喷漆； 3.阀座直径：4分； 4.进出水管直径：4分； 5.开启方式：扳手式； 6.结构形式：单联式； 7.公称压力：≤20公斤力/厘米2； 8.工作温度：≤60℃ |
| 19 | 不锈钢保洁柜 | 1200*500*1800 | 台 | 5 | 1.所有不锈钢板采用磨砂不锈钢板； 2.台面和洗盆槽不锈钢板厚度为1.5mm。 3.面板下配作有结构加强筋板； 4.支撑脚为38*38*1.5mm不锈钢管，下部装有可调节脚，连接横管为38*25*1.2mm不锈钢管。 5.手容易接触到的部位全部采用防划或封死边处理，安全可靠。 |
| 20 | 不锈钢双槽洗盆台 | 1000*450*800/120 | 台 | 1 | 1.所有不锈钢板采用磨砂不锈钢板；面板和盆体采用304不锈钢。 2.台面和洗盆槽不锈钢板厚度为1.5mm。 3.面板下配作有结构加强筋板； 4.支撑脚为38*38*1.5mm不锈钢管，下部装有可调节脚，连接横管为38*25*1.2mm不锈钢管。 5.手容易接触到的部位全部采用防划或封死边处理，安全可靠。 |
| 21 | 脚踏开关 |  | 套 | 1 | 1.安装方式：挂墙式； 2.材质：钢铁喷漆； 3.阀座直径：4分； 4.进出水管直径：4分； 5.开启方式：扳手式； 6.结构形式：单联式； 7.公称压力：≤20公斤力/厘米2； 8.工作温度：≤60℃ |
| 22 | 四门双机双温冰箱 | 星星、凯利、银都 同等档次及以上品牌 | 台 | 1 | 全钢全铜 数显 |
| 23 | 不锈钢双层工作台 | 1800*800*800 | 台 | 1 | 1.所有不锈钢板采用磨砂不锈钢板； 2.台面不锈钢板厚度为1.5mm，面板下紧密粘贴有木板，下层面不锈钢厚度为1.5mm； 3.面板下配作有结构加强筋板； 4.支撑脚为38*38*1.5mm不锈钢管，下部装有可调节脚； 5.手容易接触到的部位全部采用防划或封死边处理，安全可靠。 |
| 24 | 不锈钢双层工作台 | 1400*800*800 | 台 | 2 | 1.所有不锈钢板采用磨砂不锈钢板； 2.台面不锈钢板厚度为1.5mm，面板为304不锈钢，下紧密粘贴有木板，下层面不锈钢厚度为1.5mm； 3.面板下配作有结构加强筋板； 4.支撑脚为38*38*1.5mm不锈钢管，下部装有可调节脚； 5.手容易接触到的部位全部采用防划或封死边处理，安全可靠。 |
| 25 | 冷藏工作平台 | 1800*800*800 | 台 | 2 | 全钢全铜 数显 |
| 26 | 不锈钢单槽洗盆台 | 700*800*800/120 | 台 | 1 | 1.所有不锈钢板采用磨砂不锈钢板； 2.台面和洗盆槽不锈钢板厚度为1.5mm。 3.面板下配作有结构加强筋板； 4.支撑脚为38*38*1.5mm不锈钢管，下部装有可调节脚，连接横管为38*25*1.2mm不锈钢管。 5.手容易接触到的部位全部采用防划或封死边处理，安全可靠。 |
| 27 | 脚踏开关 |  | 套 | 1 | 1.材质：铝合金； 2.额定电压：220V； 3.额定电流：10A； 4.产品认证：CCC； 5.操作频率：1000（次/小时） |
| 28 | 不锈钢米面存放台 | 1800*600*300 | 台 | 6 | 1.全部采用不锈钢管制作而成； 2.支撑立管采用38*38*1.5mm不锈钢管，并配有可调脚. 3.存放台的框架管采用38*25*1.2mm不锈钢管； 4.存放台的横块采用25*13*1.2mm不锈钢管。 |
| 29 | 多功能搅拌机 |  | 台 | 1 | 料桶容积 : 20L 额定电压 : ~220V/ ~380V 额定频率 : 50Hz 电机功率 : 0.75kW 最大和面量 : 6kg 搅拌转速 : 91/164/294(r/min) |
| 30 | 压面机 | 350型 | 台 | 1 | 压面宽度：Ф118*350mm 压面厚度：1-25mm 电机功率：1.5kw |
| 31 | 不锈钢双层工作台 | 1200*800*800 | 台 | 1 | 1.所有不锈钢板采用磨砂不锈钢板； 2.台面不锈钢板厚度为1.5mm，面板下紧密粘贴有木板，下层面不锈钢厚度为1.5mm； 3.面板下配作有结构加强筋板； 4.支撑脚为38*38*1.5mm不锈钢管，下部装有可调节脚； 5.手容易接触到的部位全部采用防划或封死边处理，安全可靠。 |
| 32 | 和面机 | 50KG | 台 | 1 | 和面50kg 使用电源3-380V 配用电机3KW |
| 33 | 不锈钢木质面案台 | 2000*1000*800 | 台 | 1 | 1.台面板采用厚度50mm优质木板； 2.台面支撑架采用40*3mm角钢结构焊接后外包不锈钢后成形； 3.支撑脚管采用38*38*1.5mm不锈钢管，配有可调脚； 4.横连接管采用38*25*1.0不锈钢管制作。 |
| 34 | 馒头机 |  | 台 | 1 | 生产能力：标准馒头65个/分钟 功率：3.8KW/380V |
| 35 | 浆渣分离机 | 125型 | 台 | 1 | 生产能力：80KG/H 电压 110-220（V） 功率 1.1（kw） |
| 36 | 不锈钢单槽洗盆台 | 700*700*800/120 | 台 | 1 | 1.所有不锈钢板采用磨砂不锈钢板；面板和盆体采用304不锈钢。 2.台面和洗盆槽不锈钢板厚度为1.5mm。 3.面板下配作有结构加强筋板； 4.支撑脚为38*38*1.5mm不锈钢管，下部装有可调节脚，连接横管为38*25*1.2mm不锈钢管。 5.手容易接触到的部位全部采用防划或封死边处理，安全可靠。 |
| 37 | 六门双机双温冰箱 | 星星、凯利、银都 同等档次及以上品牌 | 台 | 1 | 全钢全铜 数显 |
| 38 | 包子机 |  | 台 | 1 | 生产能力：1920个/小时 蒸包规格：15-130g/个 电机功率：2.5KW 电压：220V |
| 39 | 冷藏展示留样柜 | 318L | 台 | 1 | 全钢全铜 数显 |
| 40 | 四门双机双温冰箱 | 星星、凯利、银都 同等档次及以上品牌 | 台 | 4 | 全钢全铜 数显 |
| 41 | 不锈钢四层条式货架 | 1200*500*1550 | 台 | 4 | 1.全部采用不锈钢管制作而成； 2.支撑立管采用38*38*1.5mm不锈钢管，并配有可调脚. 3.存放台的框架管采用38*25*1.2mm不锈钢管； 4.存放台的横块采用25*13*1.2mm不锈钢管。 |
| 42 | 冲地龙头 |  | 套 | 2 | 1.安装方式：挂墙式； 2.材质：钢铁喷漆； 3.阀座直径：4分； 4.进出水管直径：4分； 5.开启方式：扳手式； 6.结构形式：单联式； 7.公称压力：≤20公斤力/厘米2； 8.工作温度：≤60℃ |
| 43 | 不锈钢双层工作台 | 1800*800*800 | 台 | 5 | 1.所有不锈钢板采用磨砂不锈钢板； 2.台面不锈钢板厚度为1.5mm，面板为304不锈钢，下紧密粘贴有木板，下层面不锈钢厚度为1.5mm； 3.面板下配作有结构加强筋板； 4.支撑脚为38*38*1.5mm不锈钢管，下部装有可调节脚； 5.手容易接触到的部位全部采用防划或封死边处理，安全可靠。 |
| 44 | 不锈钢炉间调料平台 | 700*1300*800/400 | 台 | 2 | 1.所有不锈钢板采用磨砂不锈钢板； 2.台面不锈钢板厚度为1.5mm，前挡群和后背（与灶具前群板和后背板高度一致）不锈钢板厚度为1.2mm。 3.支撑脚为38*38*1.5mm不锈钢管，下部装有可调节脚，连接横管为38*25*1.0mm不锈钢管。 4.手容易接触到的部位全部采用防划或封死边处理，安全可靠。 |
| 45 | 不锈钢节能单眼大锅炒灶 | 1200*1300*800/400 | 台 | 4 | 1.所有不锈钢板采用磨砂不锈钢板； 2.面板采用厚度1.5mm不锈钢板，炉灶框沿采用厚度1.5mm不锈钢板，前群板、侧群板和后背板采用厚度1.0mm不锈钢板； 3.主骨架采用40×3mm角钢，炉面衬板、炉膛采用厚度1、5mm A3铁板，衬板与面板间垫隔有石棉隔热材料； 4.炉脚采用DG50钢管外套Ф51×0.8mm不锈钢管，下部装有M24可调螺栓； 5.安装有优质摇摆水龙头、气阀、风阀，配有点火棒和隔渣水槽盖； 6.炉头采用节能炉头，风机采用永丰仿西德中压风机，功率550w，电压220V。 |
| 46 | 节能汤桶灶 | Φ900×1050（300L) | 台 | 2 | 1.全部采用不锈钢材料制作而成； 2.燃气种类：液化石油气/天然气； 3.燃气压力：2800pa/2000pa； 4.额定热负荷：60kw； 5.内胆容量：300L； 6.耗气量：3.0m3/h(天然气）； 7.额定电压：AC220V~ 50Hz； 8.机重：75kg |
| 47 | 不锈钢节能梯形十眼煲仔灶 | 1600*800*800/120 | 台 | 1 | 1.所有不锈钢板采用磨砂不锈钢板； 2.面板不锈钢板厚度为1.5mm，侧面不锈钢板厚度为1.0mm； 3.燃烧器为6寸文华炉头，炉头花架为250*250铸铁花架； 4.每个炉头均装有长明火，有可调节空气与燃气的燃烧比例的调节装置； 5.支撑脚管为38*38*1.5mm不锈钢管，并装有可调节脚，连接横管为25*38*1.0mm不锈钢管； 6.手容易接触到的部位全部采用防划或封死边处理，安全可靠。 |
| 48 | 不锈钢节能双眼小炒灶 | 1800*1000*800/400 | 台 | 2 | 1.所有不锈钢板采用磨砂不锈钢板； 2.面板采用厚度1.5mm不锈钢板，炉灶框沿采用厚度1.5mm不锈钢板，前群板、侧群板和后背板采用厚度1.0mm不锈钢板； 3.主骨架采用40×3mm角钢，炉面衬板、炉膛采用厚度1、5mm A3铁板，衬板与面板间垫隔有石棉隔热材料； 4.炉脚采用DG50钢管外套Ф51×0.8mm不锈管，下部装有M24可调螺栓； 5.安装有优质摇摆水龙头、气阀、风阀，配有点火棒和隔渣水槽盖； 6.炉头采用节能炉头，风机采用永丰仿西德中压风机，功率550w，电压220V。 |
| 49 | 不锈钢定制三层菜筐架 | 1800*500*1600 | 台 | 1 | 1.全部采用不锈钢管制作而成； 2.支撑立管采用38*38*1.5mm不锈钢管，并配有可调脚. 3.存放台的框架管采用38*25*1.2mm不锈钢管； 4.存放台的横块采用25*13*1.2mm不锈钢管。 |
| 50 | 不锈钢双层工作台 | 1600*800*800 | 台 | 2 | 1.所有不锈钢板采用磨砂不锈钢板； 2.台面不锈钢板厚度为1.5mm，面板为304不锈钢，下紧密粘贴有木板，下层面不锈钢厚度为1.5mm； 3.面板下配作有结构加强筋板； 4.支撑脚为38*38*1.5mm不锈钢管，下部装有可调节脚； 5.手容易接触到的部位全部采用防划或封死边处理，安全可靠。 |
| 51 | 不锈钢单槽洗盆台 | 1000*800*800/120 | 台 | 2 | 1.所有不锈钢板采用磨砂不锈钢板； 2.台面和洗盆槽不锈钢板厚度为1.5mm。 3.面板下配作有结构加强筋板； 4.支撑脚为38*38*1.5mm不锈钢管，下部装有可调节脚，连接横管为38*25*1.2mm不锈钢管。 5.手容易接触到的部位全部采用防划或封死边处理，安全可靠。 |
| 52 | 节能蒸汽机 |  | 台 | 6 | 1.全部采用不锈钢材料制作而成； 2.燃气种类：液化石油气/天然气； 3.燃气压力：2800pa/2000pa； 4.额定热负荷：67kw； 5.蒸发量：100kg/h； 6.耗气量：6.8m3/h(天然气）； 7.上汽时间：约220秒； 8.蒸汽温度：103℃±3℃； 9.工作压力：常压； 10.适用水压：0.1-0.5Mpa； 11.额定电压：AC220V~ 50Hz； 12.风机功率：90W； 13.机重：65kg |
| 53 | 不锈钢48盘蒸饭柜 | 1600*900*1800 | 台 | 3 | 1.所有不锈钢板采用磨砂不锈钢板； 2.上座柜身采用厚度1.5mm不锈钢板，后背板、顶板和底板采用厚度1.0mm不锈钢板，门板采用厚度1.2mm不锈钢板，下座面板采用厚度1.5mm不锈钢板，下座框沿采用厚度1.5mm不锈钢板，前群板和侧群板采用厚度1.0mm不锈钢板； 3.炉脚采用DG50钢管，下部装有M24可调螺栓； 4.手容易接触到的部位全部采用防划或封死边处理，安全可靠。 |
| 54 | 不锈钢地笼车 | 900*900*800 | 台 | 3 | 1.所有不锈钢板采用磨砂不锈钢板； 2.车面板采用厚度1.5mm不锈钢板； 3.推手采用Ф38*1.5mm不锈钢管； 4.底部装有2个万向承重轮和2个定向承重轮。 |
| 55 | 蒸汽夹层翻转锅 |  | 台 | 1 | 1.全部采用不锈钢材料制作而成； 2.配备20排火动力燃烧系统； 3.带翻转功能； 4.锅容积：400L； 5.外观尺寸：Φ1200×1050 |
| 56 | 节能煮浆机（带桶） |  | 台 | 1 | 1.全部采用304不锈钢材料制作而成； 2.燃气种类：液化石油气/天然气； 3.燃气压力：2800pa/2000pa； 4.额定热负荷：67kw； 5.8分钟煮浆量：约100kg； 6.8分钟耗气量：0.9m3(天然气）； 7.上汽时间：约220秒 8.蒸汽温度：103℃±1℃ 9.工作压力：常压； 10.适用水压：0.1-0.5Mpa； 11.额定电压：AC220V~ 50Hz； 12.风机功率：90W； 13.机重：65kg |
| 57 | 不锈钢炉间调料平台 | 800*1000*800/400 | 台 | 2 | 1.所有不锈钢板采用磨砂不锈钢板； 2.台面不锈钢板厚度为1.5mm，前挡群和后背（与灶具前群板和后背板高度一致）不锈钢板厚度为1.2mm。 3.支撑脚为38*38*1.5mm不锈钢管，下部装有可调节脚，连接横管为38*25*1.0mm不锈钢管。 4.手容易接触到的部位全部采用防划或封死边处理，安全可靠。 |
| 58 | 不锈钢八盆保温台 | 1500*1200*800 | 台 | 4 | 1.所有不锈钢板采用磨砂不锈钢板； 2.面板和加热水盆采用厚度1.5mm304不锈钢板； 3.装有自控温电热管，功率：4KW/220V，配有优质1/1份盆； 4.支撑脚管采用38*38*1.5mm不锈钢管，下部装有方形38可调脚。 |
| 59 | 不锈钢双层工作台 | 2200*500*800 | 台 | 1 | 1.所有不锈钢板采用磨砂不锈钢板； 2.台面不锈钢板厚度为1.5mm，面板为304不锈钢，下紧密粘贴有木板，下层面不锈钢厚度为1.5mm； 3.面板下配作有结构加强筋板； 4.支撑脚为38*38*1.5mm不锈钢管，下部装有可调节脚； 5.手容易接触到的部位全部采用防划或封死边处理，安全可靠。 |
| 60 | 节能电煮面桶 |  | 台 | 2 | 1.全部采用304不锈钢材料制作而成； 2.能源种类：电； 3.内胆容量：60L； 4.耗电量：9KW/h(电）； 5.额定电压：AC380V； 6.机重：32kg； 7.外观尺寸：Φ600×800 |
| 61 | 不锈钢双层工作台 | 1200*800*800 | 台 | 1 | 1.所有不锈钢板采用磨砂不锈钢板； 2.台面不锈钢板厚度为1.5mm，面板为304不锈钢，下紧密粘贴有木板，下层面不锈钢厚度为1.5mm； 3.面板下配作有结构加强筋板； 4.支撑脚为38*38*1.5mm不锈钢管，下部装有可调节脚； 5.手容易接触到的部位全部采用防划或封死边处理，安全可靠。 |