重医附二院临床技能培训中心信息化建设项目方案

硬件部分

| 设备名称、详细功能要求及数量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 说明 | 配置参数 | 数量 |
| 服务器 | 技能中心教学、管理+OSCE考核服务器 | 1、CPU:2640V4*2 （每颗： 10核心，20线程，主频2.4Ghz，25MB Cache）； 2、内存：16G*2 DDR4； 3、存储：128G SSD + 4T SAS 7.2K *6； 4、电源：500W铂金电源*2； 5、内置raid卡：带有2GB FWBC缓存，并支持Raid 0，1，5，6； | 2 |
| 视频集中存储设备 | 视频集中存储CVR 单控/32G/导轨 | 单控制器/机架式/4U60盘位/1536Mbps接入带宽/冗余电源/SAS、SATA硬盘/可接SAS扩展柜/64位多核处理器、32GB,4个千兆网口（可扩展4个千兆口 或 2个万兆口 或 2个8G FC接口）/视频流、图片、SMART、视频文件混合直写/支持智能事件检索、精确定位、浓缩播放/RAID0、1、3、5、6、10、50、JBOD、Hot-Spare/网络协议："RTSP/ONVIF/PSIA/GB/T28181" 与OSCE考核系统及技能中心管理系统无缝对接，视频可以在系统直接查询并读取，可进行编辑，按照知识点切分锚点。 | 1 |
|  | 企业级 4T SAS硬盘 | 1、硬盘尺寸：3.5英寸； 2、接口类型：SATA； 3、接口速率：600MB/s； 4、转速：7200rpm； 5、硬盘容量：4T。 | 30 |
| 机房核心网络交换机 |  | 24个千兆 SFP， 8个复用的千兆10/100/1000 Base-T以太网端口Combo 4个万兆SFP+ 配置 4个SFP+模块 +40个SFP模块 | 2 |
| POE网络交换机 |  | 配4个SFP模块 48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP 交流供电 支持PoE+ 包转发率：51Mpps/126Mpps 交换容量：336Gbps/3.024Tbps | 10 |
| AP控制器 |  | WAN 2*GE + LAN 4*GE + LAN 2*GE Combo + 1*USB + 1*SD Card slot，最大可管理128个AP，含16个AP授权 | 1 |
| 无线AP |  | 内置天线；双频；支持802.3af/802.3at兼容供电，1200M | 14 |
| 42U机柜 | 42U服务器机柜 | 1、高度：2000mm（42U）； 2、宽度：600mm； 3、深度：1000mm； 4、立柱间距：485mm（19英寸标准）； 5、材质：冷轧钢材质。 | 2 |
| 防静电地板、 桥架及布线 |  | 防静电，包含所有安装辅材 | 1 |
| 55寸一体机 |  | 1、性能：六点触控，手指或书写屏； 2、显示器尺寸：55英寸； 3、显示比例：16:9； 4、最大分辨率：1920*1080； 5、音响功效：前置大功率扬声器； 6、接口：一体化电脑结构输入接口占用：触控USB*1，HDMI*1； 7、通讯接口：USB； 8、外形结构：普通钢化玻璃/防眩钢化玻璃； 9、电源：AC100-240V ,50/60Hz； 10、其他性能：教学应用； 11、铝合金安全外观结构设计； 12、具备插拔式电脑模块； 13、CPU：i3 4170； 14、内存：4g； 15、硬盘：500g。 16、与OSCE考核系统无缝对接，同步显示教师端推送的考题。内置技能中心课程及资源APP，可实时从资源平台调取课程教学资源（需现场演示）。 | 28 |
| 300万像素360度20X光学变焦云台全景摄录系统 |  | 1、有效像素：300万像素； 2、焦距：4.7-94mm, 20倍光学； 3、变倍速度：大约2.7秒(光学, 广角-望远)； 4、水平视角：58.3-3.2度(广角-望远)； 5、近摄距：10-1500mm(广角-望远)； 6、光圈数：F1.6-F3.5； 7、图像传感器：1/2.8" Progressive Scan CMOS； 8、最低照度：彩色：0.02Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.002Lux @(F1.6，AGC ON)； 9、图像传感器：1/2.8" Progressive Scan CMOS； 10、最低照度：彩色：0.02Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.002Lux @(F1.6，AGC ON)； 11、视频压缩：H.265/H.264/MJPEG； 12、音频压缩：G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/AAC/PCM； 13、白平衡：自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡； 14、增益控制：自动/手动； 15、信噪比：≥55dB； 16、3D数字降噪：支持； 17、背光补偿：支持； 18、区域曝光/聚焦：支持； 19、电子快门：1/1-1/30,000s； 20、日夜模式：自动ICR彩转黑； 21、数字变倍：16倍； 22、隐私遮蔽：最多8块区域； 23、聚焦模式：自动/半自动/手动； 24、水平及垂直范围：水平360°；垂直-5°-90°(自动翻转)； 25、水平速度：水平键控速度：0.1°-300°/s,速度可设；水平预置点速度：540°/s； 26、垂直速度：垂直键控速度：0.1°-240°/s,速度可设；垂直预置点速度：400°/s； 27、3D定位：支持； 28、比例变倍：支持； 29、预置点个数：300个； 30、巡航扫描：8条，每条可添加32个预置点； 31、花样扫描：4条，每条路径记录时间大于10分钟； 32、断电记忆：支持； 33、方位角信息显示：开 / 关； 34、预置点视频冻结：支持； 35、守望功能：预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描； 36、定时任务：预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描/球机重启/球机校验/辅助输出； 37、网络协议：IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour； 38、功耗：室外：40W max（其中加热20Wmax）；室内：25W max。 40、支持POE+ | 33 |
| 300万像素半球监控摄像机 |  | 具有300万像素 CMOS传感器； 最大分辨率1920x1080； 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频； 最低照度彩色：0.01 lx，黑白:0.001 lx，灰度等级不小于11级； 红外补光距离不小于50米； 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x576@30fps； 在1920x1080 @ 25fps下，码率设定为1Mbps，网口输出，清晰度不小于1000TVL； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264和H.265支持Baseline/Main/High Profile； 信噪比不小于55dB； 需具大于100dB宽动态； 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能；支持POE+ | 60 |
| 数字拾音设备（音频接口，吸顶或台式可选） |  | 1、拾音面积：100平方米； 2、音频采样率：16KHz； 3、降噪能力：20dB自适应降噪； 4、输出阻抗：非平衡600欧姆； 5、音频传输距离：3000米； 6、输入电压：DC12V； 7、工作环境温度： -20℃～ +80℃； 8、频率响应：20Hz～20KHz； 9、灵敏度：-44dB； 10、输出信号幅度 2.5Vpp/-25Ddb； 11、麦克风：高灵敏度全指向电容咪头； 12、接口方式 3芯引线。 | 27 |
| IP音箱（吸顶） |  | 1. 一体化天花式设计。 2. 设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间小于1s。 3. 全数字化传输，全面支持 IEEE802.3af 供电方式，仅需一根网线连接。 4. 具有直流备电接口，直流24V2A供电 。在功率需求大于10W或用于非POE网络的供电。 5. 具有智能增益调节、自适应电源供给、自动功率调整的数字功率放大器， 6. 全频带、高灵敏度扩音单元，具有充裕的功率、高保真CD级的音质。 7. 带阻燃金属后罩，使用更安全。 8. 可以用POE配件，与POE交换机一起使用 9. 有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 10. 内置2 x 10W的双通道数字功率放大器，一路外接到副天花喇叭；音质非常细腻，功率强劲；具有网络音量设置。具有独立的音量电位器控制 电源：POE(IEEE 802.3af) / DC24V 2A 网络接口：RJ45 传输速率：100Mbps 支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP( 组播 ) 音频格式：MP3/MP2 音频模式：16 位 CD 音质 采样率：8K ～ 48KHz 额定功率：8W / 8W 功耗：12W / 12W 待机功耗：＜ 3W 频率响应：80Hz~16KHz 谐波失真：THD ≤ 1% 信噪比：≥ 68dB 带载喇叭：8Ω/10W 低音喇叭过压、过流保护 电源保护电路：5 ℃～ 40 ℃ 工作温度：20% ～ 80% 相对湿度，无结露 工作湿度：160mm 外形尺寸：200*100mm 开孔尺寸：165-170mm | 29 |
| 门旁显示终端（带内置音箱，WiFi，安卓/Win10双系统） |  | 10.1寸，带安卓/Win10双系统，4G内存，64G存储，独立充电口，内置WiFi，内置音箱，带挂架。 带OSCE考站考务信息显示程序，在站外，显示考站考务信息，APP可独立运行与安卓智能平板或Win10系统，支持智能语音播报。 | 12 |
| 倒计时器 |  | 4寸4位，字幕高度10cm，外框尺寸49cm*16cm*4cm，可视距离25米内，控制方式：遥控或开关，交流220V供电，显示顺时及倒计时，并提供蜂鸣器播报（可关闭） | 12 |
| 对讲终端（VOIP） |  | 可挂壁或置于桌面，支持SIP标准VOIP协议，POE供电，支持1个以上预置一键拨号 | 27 |
| TCP/IP门禁系统 |  | 包含键盘读卡器、出门按钮、双门磁力锁、TCP/IP门禁控制器。 与技能中心管理系统无缝对接，可在网上进行预约，审核通过后门禁授权。 | 28 |
| 考官移动评分终端 |  | 平板电脑 9.7英寸（32G WLAN版/A9 芯片/Retina显示屏/Touch ID技术 MPGT2CH/A）带折叠支架式保护套。 带OSCE考核考官终端程序：选择考题，显示考题，推送考题，考核评分，考题和评分表分页显示（需现场演示）。 | 12 |
| 3*3 46寸拼接屏 | 拼接屏+拼接屏控制器+模块化框架、底座 | 1、LCD液晶显示单元；尺寸：46英寸；分辨率：1920x1080；视角：178°(水平)/ 178°(垂直)；响应时间：8ms(G to G)；对比度：4500:1；亮度：500cd/㎡；物理拼缝：3.5mm；输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1；输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×2；可选配接口 3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源;功耗：≤111W；电源要求：AC 90-264V～；寿命：≥60000 小时；工作温度和湿度：0℃--50℃，10%--90%(无凝露)；外形尺寸1022.08mm(W) x 576.67mm(H) x 120.3mm(D)；边框宽度 2.3mm（左/上）,1.2mm（右/下）； 2、具有节能功能，可以实现拼接单元的自动变频节能功能，打开“节能模式”时，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率、节能减排等直观显示项目。显示单元支持定时屏保和开启。背光手动控制功能，可以手动调节背光; 支持一键开启或关闭背光功能，实现节能环保效果； 3、LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG 和RealMedia 解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac 等文件。图片：支持jpg、bmp、 png等文件。文本：支持txt文件。 | 1 |
| 监控视频解码器 |  | 1、高清视音频解码器，采用Linux操作系统； 2、输出接口：支持40路HDMI和5路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ）； 3、编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 4、封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式；解码能力：支持10路1200W，或20路800W，或30路500W，或40路300W，或80路1080P及以下分辨率同时实时解码； 5、画面分割：支持1/4/6/8/9/12/16/25/36画面分割； 6、要求设备具备，20个RJ45网络接口，1路对讲输入，1路对讲输出，1个RS232接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA输入接口，1个DVI输入接口。输出口支持10个HDMI接口，支持10路模拟音频输出，支持5路模拟视频输出。 | 1 |
| 监控控制键盘 |  | 网络键盘，网络/串口（232/485）接入方式，4维摇杆控制，音频输入/输出口，1个USB接口，1路1080P，兼容公司各行业平台软件、全系列前后端、监控中心设备。 | 1 |
| 数字语音呼叫及对讲主机系统 |  | 定制主机对讲主机系统，一键发起对目标终端的呼叫，全双工通讯，实现简单操作、快速连接。一键紧急报警功能；支持SIP标准VOIP协议，POE供电，支持预置一键拨号 | 1 |
| 网络对讲呼叫话筒 |  | 1. 桌面式设计，黑色氧化铝拉丝面板，精致美观，工艺考究，现代感十足。 2. 工业级3.4英寸LCD显示屏，19个工业级金属按键，超强抗干扰性能，避免红外操作的不稳定因素。 3. 采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间小于1s。 4. 内置网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 5. 支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块；IP终端之间实现两两双向对讲，网络延时低于30ms；同时网络回声啸叫彻底抑制。 6. 内置3W全频监听喇叭，声音清晰、洪亮。 7. 一路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器。 8. 一路音频信号辅助输入接口，外联音源，推送音源给全区或每个点。 9. 强指向性麦克风，保证通话清晰无干扰。 10. 数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 网络接口：标准 RJ45 输入 支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP( 组播 ) 音频格式：MP3/MP2 采样率：8K ～ 48KHz 传输速率：100Mbps 音频模式：16 位 CD 音质 输出频率：317Hz ～ 3.4KHz 谐波失真：≤ 1% 信噪比：＞ 65dB 内置扬声器阻抗及功率：4 Ω， 3W | 1 |
| IP网络数字广播服务器 |  | 1. 工业级机柜式机箱设计，机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力。 2. 15英寸1080P全高清显示屏幕，简单易用的触摸屏操控。 3. 内置工业级抽拉键盘、内置工业级触控鼠标面板、分体式左右键设计。 4. 工业级专用主板设计，双核四线程超低功耗的嵌入式工业级处理器，处理速度更快，运作性能更强，可以长时期不断电稳定工作。 5. 内置大容量500G 固态硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点,没有任何活动式机械零件，具有超强的耐用性与可靠性。 6. 双千兆网络接口，满足高性能网络数据交换，可同时传输上百套节目源。 7. 内置6组工业异步传输接口，内置4组通用串行总线，最高480M传输速率。 8. 支持双显卡，可外接最大FullHD显示设备。 9. 具有一路短路触发开机运行接口，用于定时驱动开机运行，实现无人值守功能。 10. 运载服务器软件后构成系统管理控制中心，服务器软件采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性 机箱尺寸：19＂7U 482.6x310.3x295mm（宽x高x深） 安装方式：支持机架安装，桌面放置； 面板：8mm高级拉丝硬质阳极氧化铝合金面板； 箱体结构：耐指纹喷涂电解锌钢板； 键盘/鼠标：机箱底部抽拉式键盘和触摸板鼠标； 整机颜色：银、黑两色可选； 整机净重：15＂*17KG 15＂高亮度LCD液晶屏（带四线电阻触摸屏） 分辨率：1024x768 无DVD光驱 主板：工业主板 内存：4G 硬盘：500G 串口：6*COM口 USB： 前置2个，后置4个 接口：2*音频口,2*网口，1*键盘口，1*鼠标口，1*VGA口，1*DVI口 整机功耗：60～80W | 1 |
| 总控计算机 |  | I5双核，8G内存，1T硬盘，2个23.8寸液晶显示器 | 1 |
| 叫号计算机 |  | 1、CPU型号Intel 酷睿i5 6500； 2、CPU 频率:3.2GHz； 3、内存容量:4GB； 4、内存类型:DDR4； 5、硬盘容量:1TB； 6、硬盘描述:5400转； 7、显示芯片:GT720； 8、显存容量:独立1GB； 9、光驱类型:DVD-ROM； 10、显示尺寸：23.8寸； | 1 |
| 65寸液晶电视+叫号终端APP程序 |  | 65寸液晶智能电视，2G+8G以上，4K显示输出，四核以上64位高性能处理器，支持WiFi，HDMI输入，具备1个以上USB接口，配置无线键盘鼠标。 对接osce系统，可安装运行叫号终端程序 | 1 |
| 身份证读卡器 |  | 符合ISO14443TYPE B标准，以及《GA450-2003台式居民身份证阅读器通用技术要求》，身份证核查系统专用模块，阅读时<1S，读卡距离0-50MM。 与技能中心管理系统、OSCE考核管理系统无缝对接。 | 1 |
| 55寸触摸一体化移动式教学终端 |  | 1、性能：六点触控，手指或书写屏； 2、显示器尺寸：65英寸； 3、显示比例：16:9； 4、最大分辨率：1920*1080； 5、音响功效：前置大功率扬声器； 6、接口：一体化电脑结构输入接口占用：触控USB*1，HDMI*1； 7、通讯接口：USB； 8、外形结构：普通钢化玻璃/防眩钢化玻璃； 9、电源：AC100-240V ,50/60Hz； 10、其他性能：教学应用； 11、铝合金安全外观结构设计； 12、具备插拔式电脑模块； 13、CPU：i3 4170； 14、内存：4g； 15、硬盘：500g。 16、内置技能中心课程及资源APP，可实时从资源平台调取课程教学资源（需现场演示）。 17、带移动式支架 | 2 |
| 广播级摄像机+SDI安装线材 |  | 感光器件：索尼CCD 像素：1920*1080 编码：H.264@25fps，支持H.264/MJPEG/MPEG4双码流输出 镜头：20倍光学变焦高清镜头； 视频输出接口：HD-SDI、支持网络接口； 云台：水平360°，垂直180° 其他：支持移动侦测； 包含安装辅材 | 2 |
| 广播级摄像云台+控制线+安装支架+全向吊臂 |  | 1、支持摄像机远程开关机、录像开启和关闭、变焦、聚焦、光圈； 2、支持1000个高精度预置位； 3、云台旋转、镜头全变速控制，水平：0.2°~40°/S，俯仰：0.1°~30°/S； 4、大角度拍摄：水平：300°；俯仰：+45°～-45°（可软件限位）； 5、全速运转噪声：17dB； 6、智能软启动和停止，确保画面运动平滑稳定； 7、支持KXWELL/VISCA等多种协议； 8、支持远程控制摄像机菜单； 9、支持镜头外反馈器； 10、内置稳压电路，对摄像机进行有效保护，出现过压、欠压、过流等摄像机电源将无法打开； 11、内过线设计，视频可通过云台输出，使外部连线更加简洁； 12、支持3G-SDI信号； 13、支持产品在线升级； 14、支持正装、侧装、吊装安装方式； 15、吊装、三节伸缩全向吊臂悬挂固定云台，可在任意位置稳定悬挂。 | 2 |
| 评估室计算机 |  | 1、CPU型号Intel 酷睿i5 6500； 2、CPU 频率:3.2GHz； 3、内存容量:4GB； 4、内存类型:DDR4； 5、硬盘容量:1TB； 6、硬盘描述:5400转； 7、显示芯片:GT720； 8、显存容量:独立1GB； 9、光驱类型:DVD-ROM； 10、显示尺寸：23.8寸； | 2 |
| 高清录播主机 |  | - 工业级别嵌入式ARM+DSP架构，单板卡设计，无风扇静音设计,嵌入式linux操作系统；管理、存储、视音频编码等功能必须集成在一台主机内； 2、不大于1U机箱设计，要求采用12V安全电源供电； 3、视频输入接口不少于6路SDI高清视频接口， 3路VGA输入，3路HDMI输入接口，3路S-VIDEO，3路YpbPr输入，3路CVBS输入接口；视频输出：2路HDMI输出 4、音频输入：音频编码采用AAC高清编码方式，至少应支持4路声音输入及2路声音输出； 5、其它接口：4*usb接口，1*千兆网口，4*控制端口； 6、支持图像输入包括1080i/60,1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50； 7、VGA硬采+软采，自动抓取教师ppt索引；软采可以无需连接VGA线,只需在需要采集的电脑上安装一个软件即可采集教师电脑画面; 8、支持网络摄像机或编码器通过网络输入网络视频流； 9、视频格式：H.264 high profile视频编码，AAC音频编码，支持 mp4和flv文件格式； 10、HDMI高清主播音视频环出，完美对接视频会议系统； 11、主机内置至少2TB可用磁盘空间，并后期可扩展至4TB，用于支持长时间录制，且应具备磁盘剩余空间显示功能，系统所配备的硬盘只用于存储所录制的课件视频数据，拔掉硬盘或其它存储介质，设备可正常运行； 12、支持定时录制，定时上传资源平台； 13、自带全天候，自动巡检功能，任意拍摄教室所有角度，侦测学生动态； 14、能够自适应老师高度，摄像机自动调节高度，始终将导师置于画面中心； 15、嵌入式录播主机：为保证系统设备的稳定性，拒绝使用PC架构的录播服务器； | 2 |
| 控制键盘 |  | 产品可以自由组合，极大方便客户的应用。 支持本地导播触控管理功能。 支持视频切换、画面布局、摄像机控制（多功能四维摇杆）。 支持录像控制以及录像模式选择控制。 集云台控制、云台速度控制、变倍控制、对焦控制于一体的控制功能。 广播级按键50个功能可自定义设置； 支持12v供电和USB供电系统。 摄像机机位选择以及预制点控制。 支持4路USB接口、2路RS232/485接口、1路VGA输入； 支持模块单独使用或组合使用； | 2 |
| 高级模拟训练室广播终端 |  | 150W定压功放1台/吸顶音箱 1个/鹅颈麦克分 1台/安装管线1套/ | 2 |
| 安装调试 |  | 完成整个信息化布局及设备安装，保证设备的正常运转。 | 1 |