重庆医科大学附属第二医院江南医院

废气除臭设备采购及安装项目

竞争性谈判文件

重庆医科大学附属第二医院

二〇一八年十二月

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 重庆医科大学附属第二医院江南医院废气除臭设备采购及安装项目竞争性谈判 |
| 2 | 项目概况 | 建设地点：重庆市茶园新城区天文大道288号 工程规模：项目建设规模：总建筑面积约为219910平方米。 工期：20天内交货安装调试完毕 |
| 3 | 竞谈范围 | 废气除臭设备采购及安装： 3套（详见附表四） |
| 4 | 限价 | 竞谈限价：14万 |
| 5 | 竞谈人条件 | 1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 6、具备有效的营业执照副本；（提供加盖投标人公章的复印件，原件备查），具备有效的国家、地方税务登记证书副本；（提供加盖投标人公章的复印件，原件备查，“三证合一”的不提供），具备有效的组织机构代码证副本；（提供加盖投标人公章的复印件，原件备查，“三证合一”的不提供） 7、具备有效的环保专业承包三级资质和三认证体系（质量、安全、环境）证书；（提供加盖投标人公章的复印件，原件备查） 8、竞谈人是法定代表人须提供法定代表人身份证明（格式）, 法定代表人身份证原件备查；法定代表人委托他人参与投标的须提供法定代表人身份证明（格式）和法定代表人授权委托书（格式）,授权代理人身份证原件备查。 特别说明： 竞谈人需对自己提供的材料的真实性负责。若一旦发现竞谈人弄虚作假的，将取消其竞谈资格，并进一步追究其相关责任，依法赔偿由此造成的相关损失。 |
| 6 | 报名地点、截止时间 | 报名地点：重庆医科大学附属第二医院综合楼临江门院区综合楼17-5 报名截止时间：2018年12月12日17点 报名需提供的资料（非投标文件）：竞谈人资格要求中的复印件（加盖鲜章）一份，原件备查验，复印件医院方留存。 |
| 7 | 谈判文件递交截止时间 | 2018年12月13日9点 |
| 8 | 报价方式 | 本次采用包干报价：包括设备采购、技术资料、安装调试、质保期运行维护费、培训费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及有关应缴纳的税费等费用。 竞谈人应自行踏勘现场及周围环境，以便获取竞谈人须自已负责的有关编制竞谈文件和签署合同所需的所有资料。 |
| 9 | 合同价格 | 中标价格 |
| 10 | 付款方式及质保期 | 合同签订预付合同金额50%，设备安装完成，试运行成功，经环保验收合格后支付合同金额47%；余下合同金额3%在质保期满后无息支付。 质保期：三年 |
| 11 | 竞争性谈判 文件组成 | 竞谈文件一式 5份，其中正本1份，副本4份。文件正副本的封面由法定代表人或授权代理人签名并加盖竞谈单位公章 1、法定代表人授权委托书及法定代表人、授权代理人身份证明书。 2、分项明细报价表（报价表均应由法定代表人或授权代理人签名并加盖竞谈单位公章）。 3、施工方案书 4、公司基本情况表 资格证明材料：①企业营业执照；②组织机构代码证；③税务登记证；④资质证书。以上复印件需加盖公章（原件备查）。 5、公司类似工程业绩表，至少提供类似工程（设备采购）合同复印件一份。 6、承诺书 7、竞谈设备与文件要求的技术规格差异表 8、竞谈设备的相关资料等 |
| 12 | 文件密封 | 谈判文件装入袋中密封并在袋上加盖单位公章。 |
| 13 | 递交文件地点 | 重庆医科大学附属第二医院综合楼17楼会议室 |
| 14 | 谈判时间 和地点 | 谈判时间：同递交截止时间 谈判地点：重庆医科大学附属第二医院综合楼17楼会议室 |
| 15 | 评定方法 | 由医院相关部门及监督机构组成的评标小组进行评议，结合投标单位资质、经验、实力、社会信誉度、本项目投标报价及方案，选择中选单位并与之签订合同 |
| 16 | 联系人及方式 | 联系地址：重庆市渝中区临江路74号重庆医科大学附属第二医院综合楼17-5材料组办公室 联 系 人：徐老师 联系电话：023-63693041 |

附件：

- 法定代表人授权书（格式）

- 承诺书（格式）

- 分项明细报价书（格式）

4．项目技术规格、数量及质量要求

5．竞谈所投设备与竞谈文件技术规格差异表

附件一

法定代表人授权书

本授权书声明：本人         系                的法定代表人，现授权本单位的       为本公司代理人，以本公司的名义参加重庆医科大学附属第二医院江南医院废气除臭设备采购安装项目竞争性谈判，代理人在竞争性谈判、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

特此授权。

被授权人：                   部门：                 职务：

单位（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

（该处粘贴代理人身份证正反两面复印件）

日期：    年    月   日

附件二

承诺书

致：重庆医科大学附属第二医院

我单位参加贵院江南医院废气除臭设备采购及安装项目的竞争性谈判工作，对贵单位发出的该项目竞争性谈判文书等全部内容，在认真阅读和充分理解后予以确认，完全同意其所有条款，并按其要求提交报价书，保证按中标的费率签定合同。我公司保证本项目中标后绝不转包给挂靠公司，一旦发包人发现、查实我公司有转包、挂靠行为，我公司愿承担违约责任，并对下列事宜作再次承诺：

1、若我司中标，保证不会有转包、卖标等行为。

2、我司保证按时签定合同。

3、在中标后，保证在规定时间内根据国家相关规范条例、行业标准、发包人及合同要求等按质按量完成工作。

若我司未按此承诺执行，就视为我司放弃中标权利，自愿承担因放弃中标的一切后果，以及没有严格履行合同所应担的所有违约责任和违约处罚。

竞谈人（公章）

法定代表人（签章）

年    月    日

附件三

分项明细报价表

项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息（品牌、规格型号等） | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |  |  |
| # 6 |  |  |  |  |  |
| # 7 |  |  |  |  |  |
| # 8 |  |  |  |  |  |
| # 9 |  |  |  |  |  |
| # 10 |  |  |  |  |  |
| # … | …… |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

(此表可扩展）

竞谈单位名称（盖章）：

日期：       年     月    日

附件四：

项目技术规格、数量及质量要求

一、竞谈采购项目一览表、技术规格及数量：

| # 比选采购项目名称 | # 数量 |
| --- | --- |
| # 废气除臭设备 | 3套 |

1#废气除臭设备技术参数（P-3-10-5）：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主风管 | 风速: 8-10m/s，尺寸：400*400mm，材料：δ0.8mm镀锌钢板 | 批 | 1 | 镀锌材质 |
|  | 弯头 | 风速: 8-10m/s，尺寸：400*400mm，材料：δ0.8mm镀锌钢板 | 批 | 1 | 镀锌材质 |
|  | 风阀 | 风速: 6-8m/s，尺寸：400*400mm，材料：δ0.8mm镀锌钢板 | 批 | 1 | 镀锌材质 |
|  | 活性炭吸附塔 | 处理能力：3500m3/h，采用蜂窝活性炭，过滤面积1m2，过滤速度1.0m/s | 座 | 1 | 非标定制 |
|  | 蜂窝活性炭 | 活性炭规格：100*100*100mm | m3 | 0.2 | 高碘值蜂窝活性炭 |
|  | 离心风机 | A式离心风机；风压： 2014-1320Pa；功率：5.5kW；转速：2900r/min | 台 | 1 |  |
|  | 风机进出口软接 | φ450帆布 | 件 | 2 | 非标定制 |
|  | 风管支架 | 定制产品，碳钢防腐 | 批 | 1 | 碳钢防腐 |
|  | 控制系统 | 定制产品 | 套 | 1 |  |
|  | 电缆、穿线管等 | 定制产品 | 套 | 1 | 国标 |
|  | 五金杂件 | 各规格 | 批 | 1 |  |

2#废气除臭设备技术参数（P-3-10-5）：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主风管 | 风速: 8-10m/s，尺寸：400*400mm，材料：δ0.8mm镀锌钢板 | 批 | 1 | 镀锌材质 |
|  | 弯头 | 风速: 8-10m/s，尺寸：400*400mm，材料：δ0.8mm镀锌钢板 | 批 | 1 | 镀锌材质 |
|  | 活性炭吸附塔 | 处理能力：3500m3/h，采用蜂窝活性炭，过滤面积1m2，过滤速度1.0m/s | 座 | 1 | 非标定制 |
|  | 蜂窝活性炭 | 活性炭规格：100*100*100mm | m3 | 0.2 | 高碘值蜂窝活性炭 |
|  | 离心风机 | A式离心风机；风压： 2014-1320Pa；功率：5.5kW；转速：2900r/min | 台 | 1 |  |
|  | 风机进出口软接 | φ400帆布 | 件 | 2 | 非标定制 |
|  | 风管支架 | 定制产品，碳钢防腐 | 批 | 1 | 碳钢防腐 |
|  | 控制系统 | 定制产品 | 套 | 1 |  |
|  | 电缆、穿线管等 | 定制产品 | 套 | 1 | 国标 |
|  | 五金杂件 | 各规格 | 批 | 1 |  |

3#废气除臭设备技术参数（P-3-10-5）：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主风管 | 风速: 8-10m/s，尺寸：400*400mm，材料：δ0.8mm镀锌钢板 | 批 | 1 | 镀锌材质 |
|  | 弯头 | 风速: 8-10m/s，尺寸：400*400mm，材料：δ0.8mm镀锌钢板 | 批 | 1 | 镀锌材质 |
|  | 活性炭吸附塔 | 处理能力：4500m3/h，采用蜂窝活性炭，过滤面积1m2，过滤速度1.0m/s | 座 | 1 | 非标定制 |
|  | 蜂窝活性炭 | 活性炭规格：100*100*100mm | m3 | 0.2 | 高碘值蜂窝活性炭 |
|  | 离心风机 | A式离心风机；风压： 2014-1320Pa；功率：5.5kW；转速：2900r/min | 台 | 1 |  |
|  | 风机进出口软接 | φ400帆布 | 件 | 2 | 非标定制 |
|  | 风管支架 | 定制产品，碳钢防腐 | 批 | 1 | 碳钢防腐 |
|  | 控制系统 | 定制产品 | 套 | 1 |  |
|  | 电缆、穿线管等 | 定制产品 | 套 | 1 | 国标 |
|  | 五金杂件 | 各规格 | 批 | 1 |  |

二、质量标准：

成交供应商必须提供由原公司（厂）生产的全新产品，符合国家对同类产品规定的质量、环保标准，技术参数和要求与竞谈采购文件相符，相关资料齐全，不得出售假冒伪劣产品。

三、包装标准：按国家有关规定进行包装，因包装不当引起的损失等责任由成交供应商承担赔偿责任。

附件五

竞谈所投设备与竞谈文件技术规格差异表

# 项目名称：

| # 序号 | # 设备名称 | # 竞谈文件主要参数 | # 所投设备主要参数 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

竞谈单位名称：                                  法人授权代表（签字或盖章）：

（竞谈单位公章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目附件四中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞谈采购文件 要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3、该表可扩展。