渝中院区肝研所二楼呼吸内科门诊及特需门诊装饰要求

1、候诊室四周墙砖高1.2m，其余房间、过道及墙面刷白。

2、诊室安装洗手盆，候诊室不安装。候诊室（从右至左第一和第五间）洗手盆位置仅需安装给排水及插座，不安装洗手盆。

3、无墙砖的地方用踢脚砖，高15cm。

4、卫生间灯具300*300灯，具有照明和排风功能；其他房间为600*600 LED灯盘。

5、层高（地面至吊顶）2.8米，吊顶为轻钢龙骨600*600高晶板，梁下留15cm作为空调铜线穿孔位置，需打孔，若层高不足2.8米，可适当降低天花板，留足空调穿铜线位置。

6、地面均采用600*600防滑地砖。

7、卫生间全贴砖，地面为300*300防滑地砖，安装洗手盆、托帕池、蹲便器及水箱。

8、给排水、电线暗装（含空调冷凝水排水管）。给水均为冷水。

9、候诊室一外（右侧第一间）侧采用玻璃大门。