附件一：谈判项目技术需求

一、项目数量

| 分包号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | LED显示屏室内显示屏 | 1 | 批 |  |

二、技术参数及要求

| 序号 | 名称 | 规格参数要求 | 数量及单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | - 1.像素点间距：2.5mm - 2、模组尺寸：320mm*160mm - 3、驱动器件：采用动态行驱动芯片 ，具有支持亮度调节功能。 - ★4、工作电压：在4.5VDC能正常工作 - ★5、工作环境：能满足—20℃ ~ 50℃ 正常工作 - ★6、像素点间距：≤2.5mm ；最佳视角：水平≥140°，垂直≥130° - 7、物理密度：≥160000点/㎡ - ★8、刷新频率：≥3840Hz； - ★9、最大对比度：≥5000：1 - ★10、校正后白平衡亮度：≥600cd/m2 - ★11、色度均匀性 ：≤0.0042，亮度均匀性 ：≥95% - ★12、色温：3000K-18000K具有可调整性 - ★13、灰度级数：大于或等于16bit - ★14、平整度：≤0.20mm； - ★15、最大功耗：≤418.7W /㎡，平均功耗≤139.6W/㎡ 16、以上参数本项标有★的技术参数需提供由国家权威机构CMA、CAL、CNAS认证并出具的检测报告复印件并加盖原厂公章复印件备查。 - ★17、生产厂商通过ISO45001认证（提供有效的证书复印件，加盖制造商公章） ★18、显示屏生产厂家拥有智能一键调试软件著作权证书及PLC自动控制系统软件著作权证书。（提供相关证书复印件并加盖制造商公章） - ★19、所用产品符合电子产品有害物质限制使用认证。（提供证书并加盖厂家鲜章） - ★20、生产厂商具有BIS产品认证、CSAIII A008-IIIMS体系。（提供相关证书复印件并加盖制造商公章） - ★21、为保证设备运行稳定，显示屏、视频处理器、LED视频控制器为同一品牌。（提供相关产品的3C证书复印件，加盖制造商公章） ★22、为了产品安全可靠，所投LED显示屏制造商获得国家机构联合认定为的：发改委发布、国家认定的企业技术认证中心批文。（提供相关政府批文复印件，加盖制造商公章） - ★23、为确保供货产品质量及产品为原装、全新，投标人需提供生产厂家针对投标产品的供货证明。 ★24、为确保供货产品质量满足招标文件的技术要求，并保障设备的后期维护，各投标人需取得生产厂家针对投标产品的授权书和售后服务承诺函，否则采购人有权拒签合同、取消中标人资格，并报上级采购部门追究投标人相应责任。 | - 30.46M² |
| 2 | 视频处理器 | - 1、视频输入接口包括1路HDMI 2.0（4K信号）输入；4路DVI输入；以及2路SDI 输入；（2、输入分辨率：最大3840*2160@60Hz，支持分辨率任意设置； - 3、视频输出带载能力：830万像素，最宽或最高可达8192像素； - 4、支持7画面显示，位置大小可自由调节，支持多画面显示漫游； - 5、16路千兆网口输出，16个网口可上下左右任意拼接，随意组合； - 6、支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接、缩放； - 7、双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间级联； - 8、支持亮度和色温调节； - 9、支持广播级缩放； - 10、支持HDCP2.2； - 11、工作温度：-20℃~60℃ | - 1台 |
| 3 | 接收卡 | 1、集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2、 减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3、 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4、 全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5、 细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6、 支持14bit精度逐点校正； 7、支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 8、 支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； 9、 支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 10、单卡支持32组RGB信号输出； 11、支持超大带载面积； 12、先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； 13、支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； 14、 支持电源反接保护电路； 15、支持标定，目标箱体四周显示红绿蓝白边框，接收卡绿灯慢闪，快速识别故障点， 16、支持一帧延迟，发送端到显示端延迟达到一帧。 17、支持模组LED逐点错误侦测 18、可设定温度策略，当侦测到温度高于设定略值，可控制风扇启动，低于设定策略值，可控制风扇关闭。 19、支持网线误码率侦测，数据包总点数，错误包数，协助检查网络质量，排除隐患。 20、支持3D显示功能。 21、电源监控异常下可自动降低亮度。 | 70张 |
| 4 | LED播放软件 | 1、支持节目窗口任意分区，支持窗口任意层叠，支持多节目页播放； 2、支持远程发布、集群管理； 3、支持视频、音频、图像、文字、flash、Gift等形式的文件播放； 4、支持Microsoft office的word、Excel、PPT显示； 5、支持时钟、计时、网页、表格、数据库、天气预报显示； 6、分区特效，以及三维特效动画，让显示屏显示效果的到完美展现； 7、支持LED大屏幕手工校正，同事兼容其它专业校正设备采集的校正数据； 8、支持简体中文、繁体中文、英文、法语、日语、韩语、俄语、西班牙语、瑞典语、葡萄牙语等多种语言； 9、支持校正数据管理、支持数据上传、擦除、融合、备份等； 10、支持屏体信息云监控显示，可通过手机、PAD随时随地掌握屏体工作状态； 11、支持各大IC厂商的各档IC调试，支持智能IC扩展属性调节，支持灯板flash管理； 12、支持外部视频、环境信息、体育比分、桌面拷贝播放； 播控软件应具备多显示屏支持、多屏独立编辑、数据库显示、表格输入、网络功能、后台播放、和多窗口多任务同时播放等功能； 13、支持Word，Excel和各种格式视频文件，可自动播放多个任务，具备提供外部视频源接入； | 1套 |
| 5 | 屏体结构及包边装饰 | - 1、根据现场实际定制；整体美观、大方、结构安全牢固； - 2、角钢、方管、槽钢及焊接，结构科学合理，利于维护； - 3、钢架架构用材需采用国标规范235A； - 4、钢架架构必须防锈工艺处理； - 5、屏体四周采用不锈钢包边装饰； | 1套 |
| 6 | 线路敷设 | 含所有管线敷设，电源线、网线材料及人工费 | 1批 |
| 7 | 配电柜 | 20KW | 1台 |
| 8 | 安装技术服务及相关辅材 | 技术服务及人工安装，运输、辅助材料、质保售后贰年 | 1套 |