
隔断参数及要求
一、办公室数量
约12平方米/间*14间，共约168平方米。其中科教楼12间、全科楼7楼2间
二、技术参数说明
（一）框架系统
1、成品双面玻璃隔断墙体厚度90mm，采用厚度为6mm的钢化玻璃，内置手动25毫米铝百叶帘。结构稳定性高，外部采用高精级的铝型材构成连接和装饰部件。可独立拆卸、相互换装。
2、上下地脚为30~40mm高的凹陷槽。
3、钢挂结构在使用实体表材（各类板材）时，表材四周配铝合镶边，厚度为2.5mm,装饰封边的同时加固表材强度，板材厚度为9mm，板材符合绿色环保标准。
4、距地面高度2米以下，采用83铝型材+双层6mm钢化清玻+内置25铝百叶片+手动旋钮，中柱壁厚为1.2mm-1.7mm，门套料为2mm ；距地面高度2米以上，采用83铝型材+双层6mm钢化清玻。简洁，美观，防火。铝材为咖啡色。
6、单开双层磨砂玻璃门（面积通算）+门套+五金锁具，门（包含门框）大小为2米*1米。
三、执行标准
1、垂直和竖向内部结构骨架，钢柱由1.0mm镀锌钢板冲压而成，成型后尺寸偏差±0.4mm；门用部分内部结构骨架钢板不小于1.2mm，不低于1400度高熔点，龙骨必须为多道滚压一体成型，没有断点（备注：不得用传统C型钢或生铁柱外涂防锈漆代替，避免无法再次重复利用龙骨）。
2、成品隔间龙骨架的抗弯性能和轴向抗压性能参照GB50152-92《混凝土结构试验方法标准》，抗弯性能要求≤1.04KN/m；轴向抗压要求≤25.64KN。
3、外铝符合GB/T14846-93（铝及铝合金挤压型材尺寸偏差）GB/T3190-1996（化学成分使用）GB/T5237.2-2000（铝料检验标准）铝为6063-T5，外框铝型材大于等于2mm，室内静电粉末喷涂。
4、成品隔断纵向龙骨含铝框厚度大于35mm-40mm。
5、成品隔断需符合维护可拆卸要求，每一块成品玻璃组框均可单独拆卸并安装。
6、钢化玻璃，四周精磨边，厚度为T=6mm，平整度高，韧性佳，清玻透光度强≥86％，强度为普通玻璃的5-7倍，符合GB9963-1998《钢化玻璃》，3C认证标准。
[image: image1.png]



