| 内科楼1#医用电梯改造前设备基本参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造单位 | 日立电梯（中国）有限公司 | 使用地址 | 重庆市渝中区 |
| 规格型号 | NPH-B1600-2S90 | 额定速度 | 1.5m/s |
| 额定载重 | 1600KG | 控制方式 | 集 选 |
| 层站数量 | 12层12站12门 | 曳引形式 | 1 : 1 |
| 内科楼2#医用电梯改造前设备基本参数 |  |  |  |
| 制造单位 | 日立电梯（中国）有限公司 | 使用地址 | 重庆市渝中区 |
| 规格型号 | NPH-B1600-2S90 | 额定速度 | 1.5m/s |
| 额定载重 | 1600KG | 控制方式 | 集 选 |
| 层站数量 | 13层13站13门 | 曳引形式 | 1 : 1 |

1.保留电梯轿厢架、对重、导轨、小门套及地坎，其余全部更换，改造修理后的额定参数不得低于改造修理前的额定参数（曳引形式不作变更）。

2.电梯轿厢壁、轿顶、地板更换，轿厢壁使用304不锈钢厚度不低于1.5mm，轿厢照明采用多组LED节能照明，轿厢安装静音通风设备，地板装饰采用天然大理石，轿厢后壁安装一根扶手，轿厢保留监控设备，轿厢内配备残疾人专用操纵箱。

3.改造修理电梯增加五方通话功能，增加语音报站功能，增加物联网远程监控功能等。

4.电梯机房设备全部更换，机房墙面刷白，地面做防尘处理，完善标识、标线、标牌，机房屋面有漏水的需做防水处理，保证门窗关闭完好。

5.首层厅门采用304不锈钢材料，厚度不低于1.5mm,钢丝绳为12 mm。

6.按照全新国家技术标准进行配置，保证产品的质量安全先进性。

| 电梯升级改造明细表（医梯） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （内科楼医用电梯、12层/12站/12门、1600KG、1.5m/s） |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 序号 | 内容明细 | 规格及型号、品牌、产地 | 数量 | 备注 | 报价 |
| 机房部份 | 1 | 电梯控制系统 |  |  | VVVF变频控制系统带物联网 |  |
|  | 2 | 永磁同步曳引机 |  |  | 1:1绕法 |  |
|  | 3 | 曳引机机座 |  |  |  |  |
|  | 4 | 限速器 |  |  | 1.5m/s |  |
|  | 5 | 曳引钢丝绳 |  |  | Ø12mm |  |
|  | 6 | 限速器钢丝绳 |  |  | Ø8mm |  |
|  | 7 | 导向轮 |  |  | 500mm |  |
|  | 8 | 电源箱 |  |  | 三相五线 |  |
|  | 9 | 机房墙面地面防尘 |  |  | 墙面刷白地面刷防尘绿色油漆 |  |
|  | 10 | 机房线槽 |  |  | 钢制 |  |
| 轿厢部份 | 11 | 电梯轿厢 |  |  | 304不锈钢、厚度1.5mm |  |
|  | 12 | 轿厢地板 |  |  | 拼花大理石 |  |
|  | 13 | 轿厢扶手 |  |  | 后壁安装圆形扶手 |  |
|  | 14 | 轿厢LED照明 |  |  | 6组LED照明装置 |  |
|  | 15 | 轿厢轴流通风设备 |  |  | 两组轴流静音风扇 |  |
|  | 16 | 操纵箱 |  |  | 含7寸液晶显示器（带语音报站功能）、带盲文呼梯按钮，需要增加残疾人操纵箱 |  |
|  | 17 | 轿门门头组合 |  |  | VVVF变频门机系统 |  |
|  | 18 | 轿顶接线箱 |  |  |  |  |
|  | 19 | 光 幕 |  |  | 154束 |  |
|  | 20 | 五方通话装置 |  |  | 无线对讲系统 |  |
|  | 21 | 轿厢导靴 |  |  | 滑动 |  |
|  | 22 | 轿顶防护栏 |  |  |  |  |
|  | 23 | 轿厢底板防腐加固 |  |  | 4mm钢板加固 |  |
|  | 24 | 电梯超、满载装置 |  |  |  |  |
|  | 25 | 平层感应器 |  |  |  |  |
|  | 26 | 撞弓 |  |  |  |  |
| 井道及厅外部份 | 27 | 厅门门头组合装置 |  |  |  |  |
|  | 28 | 厅门门板（钢板喷塑） |  |  | 喷塑钢板 |  |
|  | 29 | 首层厅门门板 |  |  | 304不锈钢、厚度1.5mm |  |
|  | 30 | 随行电缆 |  |  |  |  |
|  | 31 | 井道通讯电缆 |  |  |  |  |
|  | 32 | 井道电缆 |  |  |  |  |
|  | 33 | 门锁电缆 |  |  |  |  |
|  | 34 | 减速开关 |  |  |  |  |
|  | 35 | 对重导靴 |  |  | 滑动 |  |
|  | 36 | 钢丝绳绳头组合 |  |  |  |  |
|  | 37 | 急停开关 |  |  |  |  |
|  | 38 | 隔磁板 |  |  |  |  |
|  | 39 | 井道安全开关支架 |  |  |  |  |
|  | 40 | 门滑块 |  |  |  |  |
|  | 41 | 厅门三角锁 |  |  |  |  |
|  | 42 | 液晶显示器 |  |  | 4.3寸液晶显示 |  |
|  | 43 | 外呼显示盒及按钮 |  |  | 按钮带盲文 |  |
| 底坑部份 | 44 | 涨紧轮 |  |  |  |  |
|  | 45 | 缓冲器 |  |  |  |  |
|  | 46 | 急停开关 |  |  |  |  |
|  | 47 | 对重安全防护栏 |  |  |  |  |
|  | 48 | 底坑检修盒 |  |  |  |  |
|  | 49 | 补偿链导向装置 |  |  |  |  |
|  | 50 | 补偿链 |  |  |  |  |
|  | 51 | 底坑爬梯 |  |  |  |  |
| 其它 | 52 | 安装费、调试 |  |  |  |  |
|  | 53 | 管理费及税费 |  |  |  |  |
|  | 54 | 大型部件吊装 |  |  |  |  |
|  | 55 | 辅料及运输费 |  |  |  |  |
|  | 56 | 平衡系数调整 |  |  |  |  |
|  | 57 | 检测检验费 |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |

| 电梯升级改造明细表（医梯） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （内科楼医用电梯、13层/13站/13门、1600KG、1.5m/s） |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 序号 | 内容明细 | 规格及型号、品牌、产地 | 数量 | 备注 | 报价 |
| 机房部份 | 1 | 电梯控制系统 |  |  | VVVF变频控制系统带物联网 |  |
|  | 2 | 永磁同步曳引机 |  |  | 1:1绕法 |  |
|  | 3 | 曳引机机座 |  |  |  |  |
|  | 4 | 限速器 |  |  | 1.5m/s |  |
|  | 5 | 曳引钢丝绳 |  |  | Ø12mm |  |
|  | 6 | 限速器钢丝绳 |  |  | Ø8mm |  |
|  | 7 | 导向轮 |  |  | 500mm |  |
|  | 8 | 电源箱 |  |  | 三相五线 |  |
|  | 9 | 机房墙面地面防尘 |  |  | 墙面刷白地面刷防尘绿色油漆 |  |
|  | 10 | 机房线槽 |  |  | 钢制 |  |
| 轿厢部份 | 11 | 电梯轿厢 |  |  | 304不锈钢、厚度1.5mm |  |
|  | 12 | 轿厢地板 |  |  | 拼花大理石 |  |
|  | 13 | 轿厢扶手 |  |  | 后壁安装圆形扶手 |  |
|  | 14 | 轿厢LED照明 |  |  | 6组LED照明装置 |  |
|  | 15 | 轿厢轴流通风设备 |  |  | 两组轴流静音风扇 |  |
|  | 16 | 操纵箱 |  |  | 含7寸液晶显示器（带语音报站功能）、带盲文呼梯按钮，需要增加残疾人操纵箱 |  |
|  | 17 | 轿门门头组合 |  |  | VVVF变频门机系统 |  |
|  | 18 | 轿顶接线箱 |  |  |  |  |
|  | 19 | 光 幕 |  |  | 154束 |  |
|  | 20 | 五方通话装置 |  |  | 无线对讲系统 |  |
|  | 21 | 轿厢导靴 |  |  | 滑动 |  |
|  | 22 | 轿顶防护栏 |  |  |  |  |
|  | 23 | 轿厢底板防腐加固 |  |  | 4mm钢板加固 |  |
|  | 24 | 电梯超、满载装置 |  |  |  |  |
|  | 25 | 平层感应器 |  |  |  |  |
|  | 26 | 撞弓 |  |  |  |  |
| 井道及厅外部份 | 27 | 厅门门头组合装置 |  |  |  |  |
|  | 28 | 厅门门板（钢板喷塑） |  |  | 喷塑钢板 |  |
|  | 29 | 首层厅门门板 |  |  | 304不锈钢、厚度1.5mm |  |
|  | 30 | 随行电缆 |  |  |  |  |
|  | 31 | 井道通讯电缆 |  |  |  |  |
|  | 32 | 井道电缆 |  |  |  |  |
|  | 33 | 门锁电缆 |  |  |  |  |
|  | 34 | 减速开关 |  |  |  |  |
|  | 35 | 对重导靴 |  |  | 滑动 |  |
|  | 36 | 钢丝绳绳头组合 |  |  |  |  |
|  | 37 | 急停开关 |  |  |  |  |
|  | 38 | 隔磁板 |  |  |  |  |
|  | 39 | 井道安全开关支架 |  |  |  |  |
|  | 40 | 门滑块 |  |  |  |  |
|  | 41 | 厅门三角锁 |  |  |  |  |
|  | 42 | 液晶显示器 |  |  | 4.3寸液晶显示 |  |
|  | 43 | 外呼显示盒及按钮 |  |  | 按钮带盲文 |  |
| 底坑部份 | 44 | 涨紧轮 |  |  |  |  |
|  | 45 | 缓冲器 |  |  |  |  |
|  | 46 | 急停开关 |  |  |  |  |
|  | 47 | 对重安全防护栏 |  |  |  |  |
|  | 48 | 底坑检修盒 |  |  |  |  |
|  | 49 | 补偿链导向装置 |  |  |  |  |
|  | 50 | 补偿链 |  |  |  |  |
|  | 51 | 底坑爬梯 |  |  |  |  |
| 其它 | 52 | 安装费、调试 |  |  |  |  |
|  | 53 | 管理费及税费 |  |  |  |  |
|  | 54 | 大型部件吊装 |  |  |  |  |
|  | 55 | 辅料及运输费 |  |  |  |  |
|  | 56 | 平衡系数调整 |  |  |  |  |
|  | 57 | 检测检验费 |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |