| 附件2： 技术要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 暂定数量 （台） | 技术要求 | 以下尺寸均为净空尺寸，参与人根据实际情况自行考虑设备预留、施工误差等 |
| 1 | 双门冰箱300升 | 6 | 1．总容量≤300L，其中包含冷冻室130L；冷藏室170L（包含变温室）； 2．能效等级为1级； 3．噪音≤38dB(A)； 4．制冷方式：风冷； 5．压缩机类型：变频； 6．冷冻能力(kg/12h)：3； 7．钢化玻璃面板材，电子控制； 8．综合耗电量(kW·hv24h)：≤0.61（新国标）。 | 预留尺寸：670（深度）*620（宽度）*1850（高度） |
| 2 | 双门冰箱190升 | 40 | 1．总容量190L及以上，上下两门，其中包含冷冻室不低于70L；冷藏室不低于120L（包含变温室）； 2．能效等级为1级； 3．噪音≤38dB(A)； 4．制冷方式：风冷； 5．压缩机类型：定频； 6．冷冻能力(kg/12h)：≥2； 7．PCM面板材，电子控制； 8．综合耗电量(kW·hv24h)：≤0.7（新国标）。 | 预留尺寸：610（深度）*520（宽度）*1850（高度） |
| 3 | 双门冰箱340升 | 10 | 1．总容量≤340L，上下两门，其中包含冷冻室不低于120L；冷藏室不低于210L（包含变温室）； 2．能效等级为1级； 3．噪音≤36dB(A)； 4．制冷方式：风冷； 5．压缩机类型：变频； 6．冷冻能力(kg/12h)：≥6.5； 7．彩晶面板材，电子控制，触控按键； 8．综合耗电量(kW·hv24h)：≤0.63（新国标）。 | 预留尺寸：700（深度）*620（宽度）*1850（高度） |
| 4 | 双门冰箱110升 | 40 | 1．总容量≤110L，上下两门，其中包含冷冻室不低于30L；冷藏室不低于80L（包含变温室）； 2．能效等级为1级； 3．噪音≤38dB(A)； 4．制冷方式：直冷； 5．压缩机类型：定频； 6．冷冻能力(kg/12h)：≥1； 7．PCM面板材，机械控制； 8．综合耗电量(kW·hv24h)：≤0.55（新国标）。 | 预留尺寸：550（深度）*500（宽度）*1850（高度） |
| 5 | 对开门冰箱530升 | 6 | 1．总容量≤530L，对开门，其中包含冷冻室不低于170L；冷藏室不低于360L（包含变温室）； 2．能效等级为1级； 3．噪音≤37dB(A)； 4．制冷方式：风冷； 5．压缩机类型：变频； 6．冷冻能力(kg/12h)：≥7； 7．PCM面板材，电脑控制，触控按键； 8．综合耗电量(kW·hv24h)：≤0.89（新国标）。 | 预留尺寸：670（深度）*1100（宽度）*1850（高度） |
| 6 | 展示柜210升 | 20 | - 总容量≤210L； 2.能效等级为1级； 3.噪音≤45dB(A)； 4.制冷方式：风冷； 5.机械温控 6.耗电量(kW·hv24h)：≤1.3（新国标）； 7.箱内温度（℃）0-10 | 预留尺寸：540（深度）*600（宽度）*1850（高度） |
| 7 | 展示柜280升 | 20 | - 总容量≤280L； 2.能效等级为1级； 3.噪音≤47dB(A)； 4.制冷方式：风冷； 5.机械温控 6.耗电量(kW·hv24h)：≤1.3（新国标）； 7.箱内温度（℃）0-10 | 预留尺寸：620（深度）*640（宽度）*1850（高度） |
| 8 | 展示柜320升 | 20 | - 总容量≤320L； 2.能效等级为1级； 3.噪音≤47dB(A)； 4.制冷方式：风冷； 5.机械温控 6.耗电量(kW·hv24h)：≤1.35（新国标）； 7.箱内温度（℃）0-10 | 预留尺寸：620（深度）*640（宽度）*1850（高度） |
| 9 | 展示柜625升 | 10 | - 总容量≤625L； 2.能效等级为1级； 3.噪音≤63dB(A)； 4.制冷方式：风冷； 5.机械温控 6.耗电量(kW·hv24h)：≤2.3（新国标）； 7.箱内温度（℃）0-10 | 预留尺寸：750（深度）*1080（宽度）*2100（高度） |
| 10 | 冷柜710升 | 10 | 1.总容量≤710L； 2.能效等级为2级； 3.PCM钢板内胆 4.制冷方式：直冷； 5.电子温控 6.噪音≤52dB(A)； 7.耗电量(kW·hv24h)：≤1.67（新国标）。 | 预留尺寸：960（深度）*1960（宽度）*1000（高度） |
| 11 | 冷柜420升 | 10 | 1.总容量≤420L； 2.能效等级为1级； 3.制冷方式：直冷； 4.机械温控 5.噪音≤50dB(A)； 6.耗电量(kW·hv24h)：≤0.91（新国标）； | 预留尺寸：800（深度）*1350宽度）*1000（高度） |
| 12 | 冷柜510升 | 10 | 1.总容量≤510L； 2.能效等级为1级； 3.制冷方式：直冷； 4.机械温控 5.噪音≤52dB(A)； 6.耗电量(kW·hv24h)：≤1.12（新国标）。 | 预留尺寸：800（深度）*1650宽度）*1000（高度） |
| 13 | 冷柜300升 | 15 | 1.总容量≤300L； 2.能效等级为1级； 3.制冷方式：直冷； 4.机械温控 5.噪音≤42dB(A)； 6.耗电量(kW·hv24h)：≤0.69（新国标）。 | 预留尺寸：650（深度）*1200宽度）*900（高度） |
| 14 | 冰箱40升 | 50 | 1．总容量42L及以上； 2．能效等级为1级； 3．噪音≤37dB(A)； 4．制冷方式：直冷； 5．压缩机类型：定频； 6．PPM面板材，机械控温； 7．综合耗电量(kW·hv24h)：≤0.25（新国标）。 | 预留尺寸：550（深度）*550宽度）*550（高度） |