重庆医科大学附属第二医院

两院区废水、废气及二次供水检测服务

阳光推介文件

重庆医科大学附属第二医院

二〇二六年一月

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 重庆医科大学附属第二医院两院区废水、废气及二次供水检测服务阳光推介 |
| 2 | 项目概况 | - 项目地点：重庆市南岸区茶园新区天文大道288号重庆医科大学附属第二医院江南院区、重庆市渝中区临江门临江路76号渝中院区。 - 采购内容：废水、废气及二次供水检测服务。 - 服务期：3年。 |
| 3 | 阳光推介检测要求 | - 两院区污水处理站废水废气检测服务内容和频次（现场取样） - 1、按照附件1清单具体要求进行重庆医科大学附属第二医院渝中院区魁星楼一层污水处理站、外科楼负四层污水处理站的废水废气定期检测，包含无组织废气两个点，废水两个点，有组织废气一个点（门诊废气），噪声一个点。 - 2、按照附件2清单具体要求进行重庆医科大学附属第二医院江南院区污水处理站的废水废气检测，无组织废气两个点，废水两个点(其中感染楼排放口预计2028年3月开始测)，噪声一个点。 - 两院区采暖卫生热水锅炉废水废气检测服务内容和频次 - 1、渝中院区魁星楼一层锅炉房尾气检测：两台锅炉（一用一备）各有一个检测口，每年11月到来年3月每月检测一次。 - 2、渝中院区外科楼负三层锅炉房尾气检测：四台锅炉（根据天气情况开1~3台）各有一个检测口，每月检测一次。 - 3、江南院区综合楼负一层锅炉房尾气检测：四台锅炉（根据天气情况开1~3台）各有一个检测口，每月检测一次。 - 4、江南感染楼负一层锅炉房尾气检测：三台锅炉（根据天气情况开1~3台）各有一个检测口，从2028年开始检测，每年1、2、3、11、12月每月测一次。 - 两院区厨房油烟尾气检测服务内容和频次 - 1、渝中院区厨房油烟有小炒和大食堂两个检测点位，油烟各点位每年检测1次。 - 2、江南院区职工食堂油烟共白板间和大食堂两个检测点位，油烟各点位每年检测1次。 - 3、江南院区病员食堂厨房油烟一个检测点位，油烟每年检测1次。 - 4、油烟每年夏季进行一次年度检测，分渝中和江南各出两份检测报告（单独出具检测报告）。 - 两院区二次供水检测服务内容和频次 - 1. 根据《二次供水设施卫生规范》要求，本次服务须依据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）及《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750）系列标准，对本院渝中院区和江南院区的二次供水系统进行水质检测。具体采样点位为：渝中院区3个点，江南院区5个点，合计8个采样点。最终点位以采购人现场确认为准。 - 2. 检测频率为每半年一次(具体时间由采购人提前3个工作日告知)，检测项目包含常规指标与增测指标两类： - 2.1常规指标：菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（仅水样检出总大肠菌群时检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、氨（以N计）、高锰酸盐指数（以O₂计）； - 2.2 增测指标：水箱（池）清洗消毒后，需检测阴离子合成洗涤剂，以及清洗、消毒过程所用消毒机对应的消毒剂指标及消毒副产物指标。 - 3. 每次检测完成后，出具具有法定证明作用的、加盖“CMA”（中国计量认证）印章的水质检测报告。 |
| 4 | 阳光推介单位资格条件 | （一）基本资格条件： 1.参与人为中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格，具备在有效期内的营业执照【提供 “三证合一”的营业执照复印件并加盖鲜章，原件备查】。 2.法定代表人身份证明【格式1】。 3.法定代表人授权委托书【格式2，法人本人到场的无需提供】。 4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 （二）特定资格条件： 1.2022年1月1日起至今的类似检测业绩1个，检测内容包含污水站废水废气检测、锅炉尾气检测、油烟检测，单个业绩不能包含污水站废水废气检测、锅炉尾气检测、油烟检测全部检测项的，可用多个业绩代替（提供合同关键页复印件，关键页包括体现合同标的、签字盖章页）。 2、供应商须具备市级及以上市场监督管理局颁发的检验检测机构资质认定证书（即CMA资质证书，证书在有效期内）。 3、供应商须被重庆市生态环境局纳入重庆市社会环境监测机构合格名录（推荐文件中提供证明资料）。 |
| 5 | 费用报价方式 | 本项目报价采用总价包干，报价涵盖全部工作内容，包含但不限于设备产品购置费、运杂费、专利费、技术资料费、人工费、培训费、保险、利润、税金等所有费用。 |
| 6 | 费用支付 | 本项目无预付款，每半年支付一次费用。 |
| 7 | 阳光推介文件组成 | 一、推介文件组成： 1.基本资格条件证明材料 1.1企业营业执照【提供复印件需加盖公章（原件备查）】 1.2.法定代表人身份证明【格式1】 1.3法定代表人授权委托书【格式2，法人本人到场的无需提供】 2.特定资格条件证明材料 3.报价书 4.检测内容方案 5.文明施工方案（需结合现场实际情况） 二、文件格式： 1.签字盖章要求 1.1推介文件正、副本封面均须法定代表人或其委托代理人签字、加盖推介单位公章（鲜章），正、副本均须加盖骑缝章（鲜章）； 1.2推介文件正本内页要求签字、盖章的地方均须由法定代表人或其委托代理人签字、加盖竞选单位公章（鲜章）；推介文件副本内页可以是正本的复印件。 2.装订要求 推介文件的正本与副本应分别装订成册，采用胶订、平订或线订等，不得采用活页装订方式。 3.份数要求：1份正本，3份副本。（须在封面注明） 4.密封要求：将装订好的推介文件正、副本封装在一个文件袋内，并在袋上加盖竞选单位单位公章。 5.推介文件正副本请务必做好目录及对应页码。 |
| 8 | 报名方式 | 邮件报名： cyfeyzwk@163.com 邮件标题注明：重庆医科大学附属第二医院两院区废水、废气及二次供水检测服务阳光推介+单位名称+联系人+联系电话。 提供“三证合一”的营业执照复印件加盖鲜章扫描件 报名截止时间：2026年3月26日下午14:00 报名联系人：张老师 联系电话：023-62888246 15023109051 现场踏勘联系人：俱老师 联系电话：15823049764 特别说明：请在工作日8：00-11:30,14:00-17：00联系。 |
| 9 | 推介时间及地点 | 1.时间：2026年3月27日上午9：30 2.地点：南岸区天文大道288号重医附二院江南院区全科楼后勤处办公室（607办公室） |

（格式1）

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月      日

经营期限：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（单位名称）的法定代表人。

特此证明。

单位：	（盖单位鲜章）

年  月  日

此处粘贴法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证反面复印件

（格式2）

法定代表人授权委托书

本授权书声明：本人         系                的法定代表人，现授权本单位的       为本公司代理人，以本公司的名义参加                  项目阳光推介，代理人推介过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

特此授权。

被授权人：                   性别：                 年龄：

单位（盖章）                 部门：                 职务：

法定代表人：（签字）

此处粘贴法定公司代理人身份证复印件

公司代理人身份证正面复印件

公司代理人身份证反面复印件

日期：    年    月   日

（格式3）

报价书（格式）

致：重庆医科大学附属第二医院

我们已经仔细地研究了                  项目推介文件的全部内容。我们已完全理解了推介文件规定的要求，并考虑到了潜在所有风险。据此，我们承诺结合本项目特点及我方实际情况，按以下标准报价。

渝中院区（污水站废水废气、锅炉尾气、油烟）：             元

江南院区（污水站废水废气、锅炉尾气、油烟）：             元

推介单位（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

时间：