附件 直饮机技术参数

| 序号 | 技术维度 | 评价因素 | 小机器技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型式规格 | 整机型式 | 1、整机为立式柜机，外观参考尺寸：高*宽*厚1400×400×450mm，偏差±20mm内 |
| 2 |  | 出水方式 | 2、满足常温水和热水出水，触摸按键控制出水，水嘴到接水盒的高度≥300mm |
| 3 |  | 外壳材料 | 3、整机外壳采用防腐防锈材质，前、侧外壳表面采用防锈、防划、防污等防护喷涂工艺处理，接水区及接水盘采用防锈材料 |
| 4 | 净化系统 | 净化工艺 | 4、过滤系统：采用反渗透过滤技术工艺 |
| 5 |  |  | 5、杀菌装置：采用紫外线（UV）杀菌装置（水批及说明书内必须体现），紫外线杀菌器须满足《生活饮用水消毒剂和消毒设备卫生安全评价规范》 |
| 6 |  | 净化能力 | 6、通水能力使用滤芯规格≥100G |
| 7 |  |  | 7、净水流量≥0.26L/min，额定总净水量≥4000L |
| 8 | 加热系统 | 用电要求 | 8、额定电压/频率220V/50Hz，额定总功率不高于1600W，加热功率不低于1500W，防止线路过载，产品具备CCC产品认证证书 |
| 9 |  | 加热组件 | 9、热罐组件、加热管、水位探针均为食品级304不锈钢材质，热罐具备有效期内《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》 |
| 10 | 供水系统 | 储水能力 | 10、热罐储水容量＞5L，常温水箱（压力桶）容量≥10L |
| 11 |  | 出水流量 | 11、热水出水流量≥1.8L/min，温水出水流量≥2L/min |
| 12 |  | 卫生安全 | 12、主要输配水零部件包括不限于不锈钢热罐、不锈钢电加热管、给水用PE软管、硅橡胶配件等输配水配件符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001） |
| 13 |  |  | 13、投标产品整机出水水质符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》：砷≤0.01mg/L、汞≤0.001mg/L、甲醛≤0.9mg/L、土臭素≤0.00001mg/L、亚硝酸盐（以N计）≤1mg/L. |
| 14 | 安全防护 | 运行防护 | 14、防触电保护类型为I类 |
| 15 |  | 漏水保护 | 15、具备漏水保护装置，检测漏水即切断进水 |
| 16 | 节水要求 | 节水要求 | 16、产品满足1级水效标准 |
| 17 | 人性化功能 | 取水提醒 | 17、取水过程中能够显示出水水温 |
| 18 |  | 水质保障 | 18、具有管路高温杀菌设计，可根据需求进行管路杀菌，保障水质安全 |
| 19 |  | 节能模式 | 19、产品具备节能模式，即在节能模式开启时自动判断用水情况，若无人取水一段时间后自动关闭加热功能，减少电量消耗 |
| 20 |  | 运行状态可视化 | 20、具备多功能显示屏，产品具备状态提醒：制水状态、加热状态、杀菌状态、换芯提醒、节能模式、缺水等重要工作状态提醒 |
| 21 |  | 排水便捷 | 21、产品具备可拆卸式接水盒，且接水盒具备自动排水和接水盒手动拆卸排水功能，当使用手动排水时，接水盒需具备水位提醒功能 |
| 22 |  | 出水保护 | 22、机器具备长时间出水自动切断功能，避免浪费 |
| 23 |  | 整机控制 | 23、产品具备无线控制模块，可控制温度调节、节能模式开关、取水方式选择、童锁开关、TDS开关等功能 |
| 序号 | 技术维度 | 评价因素 | 大机器技术参数 |
| 1 | 型式规格 | 整机型式 | 1、整机为立式柜机，外观参考尺寸：长宽高：510×470×1750mm，正负偏差±20mm内 |
| 2 |  | 出水方式 | 2、水龙头数量为2个，1开1常温配置，按键或触控出水，龙头间距≥230mm，水嘴到接水盒的高度≥400mm |
| 3 |  | 外壳材料 | 3、整机外壳钣金材质，前、侧外壳表面采用防锈、防划、防污等防护喷涂工艺处理，接水区面板及接水盘采用防锈材料 |
| 4 | 净化系统 | 净化工艺 | 4、过滤系统：采用反渗透过滤技术工艺 |
| 5 |  |  | 5、杀菌装置：采用紫外线（UV）杀菌装置（水批及说明书内必须体现），紫外线杀菌器须满足《生活饮用水消毒剂和消毒设备卫生安全评价规范》 |
| 6 |  | 净化能力 | 6、净水流量：≥1L/min，额定总净水量≥4000L（以卫生许可批件为佐证） |
| 7 | 加热系统 | 用电要求 | 7、额定电压/频率220V/50Hz，额定总功率≤3000W，产品具备CCC或CQC产品认证证书 |
| 8 |  | 加热方式 | 8、采用步进式进水加热方式 |
| 9 |  | 加热组件 | 9、热罐组件、加热管、水位探针均为食品级304不锈钢材质，热罐具备有效期内《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》 |
| 10 | 输配水系统 | 储/供水能力 | 10、304不锈钢热罐储水容量≥40L |
| 11 |  | 卫生安全 | 11、主要输配水零部件包括不限于热罐、不锈钢电加热管、给水用PE软管、硅橡胶配件等输配水配件符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001） |
| 12 |  |  | 12、投标产品整机出水水质符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》：砷≤0.01mg/L、汞≤0.001mg/L、甲醛≤0.9mg/L、土臭素≤0.00001mg/L、亚硝酸盐（以N计）≤1mg/L。提供由通过CMA或CNAS认证的机构出具的加盖CMA或CNAS印章的检测报告扫描件 |
| 13 | 安全防护 | 运行防护 | 13、防触电保护类型为I类，防护等级为IP44 |
| 14 |  |  | 14、双极限温温控技术防干烧设计 |
| 15 |  | 漏水防护 | 15、具备漏水保护装置，检测漏水即切断进水 |
| 16 | 节能节水 | 节能要求 | 16、产品单位水量能耗值及保温性能符合《商用电开水器节能认证技术规范》 |
| 17 |  | 节水要求 | 17、产品满足水效等级：1级 |
| 18 | 人性化功能 | 温度调节 | 18、机器的加热温度可自行设定，实现至少在35℃～97℃宽度的温度调节 |
| 19 |  | 节能模式 | 19、设备具备节能模式，长时间不用水时，设备自动进入停止加热状态 |
| 20 |  | 运行状态可视化 | 20、LED可视化显示屏，显示或提示内容包括不限于滤芯状态、加热温度、杀菌提示等功能 |
| 21 |  | 整机控制 | 21、设备具备远程控制模块，可实现远程控制温度调节、定时开关机、一键进入节能模式等功能 |
| 22 |  | 故障提醒 | 22、设备具有故障代码提醒功能，包括不限于漏水保护、温度传感器异常、加热异常、加热超温等 |
| 23 |  | 出水保护 | 23、机器具备长时间出水自动切断功能，避免浪费 |