附件1. 重医附二院AI应用、镜像仓库虚拟化集群项目要求

本次新建集群需至少能提供4台服务器所需硬件资源（3台AI应用服务器、1台镜像仓库服务器）；后附服务器硬件资源要求；

新建集群硬件质保5年，所有涉及的软件、授权5年（要求正版、不存在版权纠纷问题）；

应用服务器采用虚拟化技术搭建集群；

需要考虑虚拟化集群内部主机的安全防护，能随虚拟主机的迁移自动迁移安全组件；

虚拟化集群内部传输的交换机根据设计方案自行配置型号和性能（主流品牌，端口模块满配）；

集群组建所需线缆、配件、施工费都包含在内；

推介会需提供详细的集群建设方案：包含架构图、与现网对接方式、安全防护原理、现VM集群迁移过来的方式、后续软硬件扩容方式；

推介会提供详细报价：所有软硬件和授权的单价、质保期外的运维服务价格。
附：4台服务器计算资源如下：

应用服务器：3台
CPU（单台）：2 × Intel Xeon金牌以上CPU，单颗≥28 核 主频 ≥2.8GHz
内存（单台）：≥1TDDR4以上，
磁盘（单台）：
系统盘：2 × 480GB SSD，RAID1
数据盘：4 × 3.84TB SSD，RAID5企业级SSD，高IO、低延迟
网卡（单台）：
至少2 × 千兆电口
至少2 × 万兆光口（用于和算力服务器、PACS、核心业务高速通信）两张双口网卡
冗余与管理：双冗余电源
硬件 RAID 卡（带缓存）
远程管理端口（带外）：需要支持服务器硬件状态包括CPU,内存，主板，磁盘等监控，同时支持snmp,ipmi等功能
操作系统：支持 Linux（Ubuntu/CentOS）、Windows Server
镜像仓库服务器1台
CPU（单台）：2 × Intel Xeon金牌以上CPU，单颗≥28 核 主频 ≥2.8GHz
内存（单台）：≥1TDDR4以上，
磁盘（单台）：
系统盘：2 × 480GB SSD，RAID1
数据盘：4× 3.84TB SSD，RAID5企业级SSD，高IO、低延迟
网卡（单台）：
至少2 × 千兆电口
至少2 × 万兆光口（用于和算力服务器、PACS、核心业务高速通信）两张双口网卡
冗余与管理：双冗余电源
硬件 RAID 卡（带缓存）
远程管理端口（带外）需要支持服务器硬件状态包括CPU,内存，主板，磁盘等监控，同时支持snmp,ipmi等功能
操作系统：支持 Linux（Ubuntu/CentOS）、Windows Server
