## 重医附二院外网架构优化及安全加固技术服务要求

- 推介会基本情况

## 项目名称：重医附二院外网架构优化，安全加固

## 项目需求：根据我院目前外网情况进行整改优化方案设计并报价

## 二、 推介人资格要求

1.基本资格条件

（1）具有独立承担民事责任的能力

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.特定资格条件：

三、现场调研

调研时间：响应人可于公示报名截止前到院调研

联系人：渝中院区  骆欢     13452365463

江南院区  余朋波   19942331668

责任须知：响应人是否参与现场调研均被视为已充分了解项目情况及风险。

- 软硬件参数要求

1.终端防病毒软件（外网）

- 防病毒覆盖全院外网，在线1500点授权，后续可按100点递增；

- 提供可查看，管理的WEB管理界面；在院内部署管理平台（支持虚拟化部署）；

- 支持Windows：Win7/Win10/Win11（32/64 位）及后续新版本、鸿蒙 ，手机、平板不在本次考虑范围内；

- 具备病毒、木马、勒索软件、挖矿、钓鱼、恶意脚本、零日威胁等综合防护能力，质保期内可实时升级各类特征库；（特征库升级间隔不得大于半年）；

- 白名单功能，可通过路径和程序名称设置（提供功能截图证明）；

- 可自定义（分组）设置病毒自动查杀时间，可手动实时查杀；根据不同分组执行不同的策略；

- 终端卸载、关闭代理时必须输入管理密码；

- 可策略统一或分组下发；

- 管理平台具备数据分析功能，针对不同维度（终端、病毒类型、攻击类型等）能对比分析，日志支持本地存储 + 远程 syslog 转发，能导出；

- 可自由设置查杀处理方式（隔离、删除等）。

2.终端管理软件（外网）

1）支持Windows：Win7/Win10/Win11（32/64 位）及后续新版本、鸿蒙，手机、平板不在本次考虑范围内；

2）覆盖全院外网，在线1500点授权，后续可按100点递增；

- 有外设管理功能：针对移动存储介质能禁止，也能单独放开单个外置存储设备；

- 软件黑白名单管控需求说明:黑白名单配置能力,支持自定义软件白名单、软件黑名单，可按需放行办公/业务必需联网软件、封禁违规娱乐、私服、翻墙及非业务类软件，实现终端仅允许指定软件联网运行。终端软件资产多维度查询,可对全网终端进行已安装软件全域盘点，支持按终端 IP、部门、设备编号、软件名称、版本、安装时间等多维度检索查询；可一键查看单台/批量终端所有装机软件列表，精准发现违规软件、静默安装软件、高危小众软件，适配内网合规管控与运维审计；

- 能远程控制（需要用户端同意方可远程）；

- 能采集终端硬件信息（包括但不限于内存、CPU、磁盘、IP、MAC、网卡等），并在管理平台展示；

- 卸载，关闭必须输入管理密码；

- 能对所有终端进行分组，并能分组设置不同策略；

- 可统一或分组下发策略和文件（包含可执行程序）；

- 带防截图，水印功能（水印能设置显示位置和明暗程度）；

- 能统一设置NTP时间；固定指向DNS地址，能统一下发执行；

- 能从管理WEB上分组发送通知信息；WEB管理平台能部署在虚拟化集群中；

- 在管理WEB端能查询到任何终端通讯（地址、端口、域名等）日志，至少保留6个月日志（支持外挂存储），能导出为主流办公软件识别的文件格式；

- 能后台统一设置终端自动休眠状态和屏保显示内容；

15）支持终端安全检查（如是否安装杀毒软件、是否开启防火墙、是否修复高危漏洞），不符合安全要求的终端限制接入或强制整改；

- 有漏洞与补丁管理：自动扫描外网终端系统漏洞、软件漏洞，生成漏洞报告，区分漏洞等级（低、中、高、紧急）；

- 支持多维度按需生成统计报表；可对违规用户执行断网处置，断网时同步向被控端推送通知消息。

3.外网上网行为管理（两个院区）

- 所有经过设备访问的流量日志需要保存6个月；日志支持本地存储 + 远程 syslog 转发，能导出；

- 能获取网页浏览具体内容、聊天工具具体内容、应用使用情况等，如需查看要满足合规审计需求；

- 每个院区一台上网行为管理设备，至少实时10G流量的性能；（提供接入方式）

- 内存、CPU根据流量处理性能自配；

- 并发数：并发用户数≥2000人，并发连接数≥100万，应用识别延迟≤50ms，网页过滤延迟≤30ms，不影响用户正常上网体验；

- 采用机架式架构，具备冗余电源，支持热拔插；

- 至少8个千兆电口，4个万兆光口（满配光电转换模块），支持万兆\千兆\自适应，预留两个扩展插槽，满足未来升级；

- 支持IPv4/IPv6双栈协议，支持静态路由、动态路由（RIP、OSPF），支持NAT转换、端口转发；支持PPPoE、DHCP客户端/服务器模式，适配不同外网接入方式；

- 配置≥3000种常见网络应用识别（含办公类、娱乐类、社交类、下载类、游戏类、视频类、代理工具类、金融类等），识别准确率≥99%；可按部门、用户组、时间段配置应用管控策略，支持禁止、限制、允许等管控模式，如禁止工作时间访问视频、游戏、购物类网站及应用，限制P2P下载、在线直播等带宽占用类应用；

- 配置URL分类库（≥1000万条URL），可自定义URL黑白名单；支持网页内容关键词过滤，拦截含敏感信息、违法违规内容的网页；支持HTTPS网页识别与管控，可解密HTTPS流量（需符合相关合规要求），实现对加密网页的审计与管控，防范通过加密通道传播违规内容或泄露数据；

- 有移动终端管控能力，能识别各类型的移动终端，配置相应策略，有移动终端认证能力；

- 在分组流控情况下，能实现动态自动调整单用户最大流量；

- 带有基础防病毒、防恶意脚本引擎，拦截通过网页、下载、邮件等渠道传播的病毒、木马、恶意程序；支持恶意IP/URL库自动更新，实时拦截恶意网站、钓鱼网站，防范网络攻击与钓鱼诈骗；

- 能检测异常上网行为，如批量端口扫描、异常外联（连接已知恶意C2服务器）、高频次访问违规网站等，实时告警并阻断；支持上网行为基线设置，偏离基线的行为自动触发告警，及时发现潜在安全风险；

- 数据泄露防护：支持敏感数据识别（如身份证号、手机号、企业机密文档等），禁止通过网页、邮件、即时通讯工具（微信、QQ等）外发敏感数据；可配置敏感数据外发白名单，兼顾合规与办公便利性，符合《网络数据安全管理条例》中网络数据泄露防范的相关要求；

- 日志支持本地存储（不低于6个月）与异地备份，备份频率可自定义，日志能发送给其他设备（态势感知、SYSLOG服务器）；

- 提供仪表盘，直观展示设备运行状态、网络流量、用户在线情况、违规行为统计、安全事件等数据，支持实时监控与异常告警；

- 所有地址、应用识别库，特征库，病毒库能自动更新，每日一次自动检测，可设置自动和手动模式；支持断点续传。

4. 渝中边界防火墙（渝中院区）

- 采用机架式架构；CPU、内存根据实际需求自行配置，磁盘需满足日志本地留存6个月（支持传输至SYSLOG服务器）；不低于10个千兆电口，不低于6个万兆光口（满配光电转换模块），有2个空置的扩展插槽；有冗余电源，支持热拔插；

2）防火墙吞吐量≥10Gbps，应用识别吞吐量≥8Gbps，HTTPS吞吐量≥5Gbps；支持每秒≥10万条威胁检测，可快速识别并拦截各类网络攻击，检测延迟≤50ms，不影响万兆带宽传输效率；

- 访问控制策略支持域名输入，支持基于八元组的访问控制规则，八元组包括源／目的IP，源／目的端口，源／目的区域，用户（组），应用类型，服务类型细化控制方式；访问控制规则支持数据模拟匹配，输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试；

4）支持IPv4/IPv6双栈协议，支持静态路由、动态路由（RIP、OSPF、BGP），支持NAT转换（静态NAT、动态NAT、PAT）、端口转发、地址映射等功能；

- 有DDOS防护功能、恶意代码检测防护；

- 支持防火墙一虚多功能，虚拟化数量≥6个，实配相关授权；

7）网络特性：支持路由，网桥，单臂，旁路，虚拟网线以及混合部署方式；支持链路聚合，上下行接口联动；支持VLAN Trunk、access接口，子接口；双机支持A/S，A/A方式部署，支持配置同步，会话同步和用户状态同步；

8）具备基础的病毒安全防护功能，支持SMTP、HTTPS、SMB、HTTP、POP3、FTP、IMAP等协议进行病毒防御；

- 有黑白名单（支持永久拉黑、明确数量限制多少），支持域名输入，禁止境外主动访问；

10）能自动生成安全风险报表，报表内容体现被保护对象的整体安全等级，发现漏洞情况以及遭受到攻击的漏洞统计，具备有效攻击行为次数统计和攻击举证；

- 实配抓包取证功能，能登录命令控制行。

5. IPS（渝中院区）

1）专业IPS设备，基于高性能硬件平台和专业安全操作系统，非扩容授权实现功能；标准机架式设备，≥6个千兆电口（有bypass接口），≥6个千兆光口，≥4个万兆光口；≥2个空闲接口扩展插槽；配置冗余电源，支持热拔插；硬盘能满足6个月的本地日志存储（支持传输至SYSLOG服务器）；

2）网络层吞吐量≥20Gbps，IPS吞吐量≥12.5Gbps，AV吞吐量≥2.9Gbps；最大并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥8万；

- 提供≥16000多种特征的攻击检测，特征库支持网络实时更新，可自动和手动；

- 支持域名输入；支持IPV4\IPV6；

5）有全功能CLI（SSH、TELNET、CONSOLE等方式）命令配置，以方便快速进行脚本操作和故障调试；

6）有2个系统软件并存，避免单一操作系统故障影响业务，能10个配置文件并存，便于快速恢复不同阶段的设备配置；

- 有多种设备部署方式（透明、在线、旁路等）；

8）实配对HTTP、HTTPS等协议进行访问管控，过滤JAVA Applets、ActiveX等插件，限制上传或者下载的文件大小以及文件类型，支持自定义关键字过滤；

9）对不同等级的攻击特征设置不同的动作（告警、阻断、阻断+源/目的/双向TCP Reset），且可以设置例外特征ID，保证设置的例外特征不会被阻断并告警；

10）支持一虚多功能，不同业务之间相互隔离，管理以及策略配置互不影响，数量不少于10；

11）策略支持基于源IP、目的IP、端口、协议、时间段、用户组、应用类型等维度配置入侵防护策略，支持策略批量下发、导入/导出，可自定义策略优先级；

12）有黑白名单（支持永久拉黑、明确数量限制多少）；

13）全面记录攻击事件日志，包括攻击时间、攻击源IP、攻击目的IP、攻击类型、攻击特征、处置结果、流量大小等详细信息，日志留存≥6个月，支持日志查询、筛选、导出（Excel/PDF格式）。

6.日志审计

1）采用标准机架式硬件，深度定制优化的系统，所供系统设备必须自带本地存储功能，能满足6个月以上存储需求，另支持外挂存储设备；双电源冗余设计，支持热拔插；

- 外挂存储也能作为归档存储，能实现自动归档，手动归档，归档时进行压缩操作；

- 日志传输资源数授权≥500个，后期能50为单位增补；

- 提供千兆电口不低于6个，万兆光口（满配光电转换模块）不低于2个；

5）支持通过页面直接将日志文件导入或以syslog方式接收日志信息，支持日志类型：UNIX、WINDOWS事件[2008、2012、2016、、Win7、WIN10、WIN11及以上版本]、网络及安全设备[深信服、山石网科、H3C、华为、绿盟、天融信、迪普、360等]、AS400日志、数据库访问[Mysql]、WEB访问[Apache、IIS、Tomcat、Nginx、Weblogic、Resin、Websphere]、文件访问[VSftpd、Pureftpd、NCftpd、IISftpd、Proftpd、Glftpd、Serv-u]、数据库服务[Oracle、Mssql、Mysql、DB2、Informix、Sybase]、WEB服务[Apache、Tomcat、Nginx、Weblogic、Resin、Websphere]、FTP服务[VSftpd、NCftpd、Proftpd、Glftpd、Serv-u]；

6）支持SNMP日志采集，支持日志类型：网络及安全设备[深信服、Cisco、H3C、360、绿盟、山石网科、华为、迪普等；

7）支持管理员自定义审计报表模板；

8）支持按日志文件的名称、内容进行检索，并提供页面下载原始日志文件，支持查询模版创建、修改、删除功能。

7.堡垒机（渝中院区）

1）软硬一体机架设备，不低于6个千兆电口，最大管理资源数不低于1000个，实配400个资源，后期可100个为单位扩容；

2）远程操作并发不低于30个；

3）支持windows系统、linux/unix系统、网络设备；支持KVM、Vmware、数据库、http/https等；

4）支持一对一、一对多、多对多授权，如将单个资产授权多个用户，一个用户授予多个资产，用户组向资产组授权，支持跨部门的交叉授权操作；

5）支持定期变更目标设备真实口令，支持自定义口令变更周期和口令强度。口令变更方式至少支持手动指定固定口令、通过密码表生成口令、依照设备挂载的口令策略生成随机口令、依照密码策略生成同一口令等方式；

6）支持自定义多级审批流程，可设置一级或多级审批人；

7）支持紧急运维流程，当运维人员需对目标设备进行紧急运维时，可通过紧急运维流程直接访问目标设备，同时记录为紧急运维工单，便于相关审批人事后对该流程进行确认以及审计员事后查看；

8）支持对常见设备运维操作进行记录（至少包括windows主机、linux/unix主机、网络设备等）（磁盘存储空间根据实际情况满足6个月的需求并能外挂存储），审计信息至少包括以下内容：用户账户、起止时间、登陆IP、设备IP、设备名称、设备类型、访问账号、访问协议等信息；

- 所有远程操作有录像功能进行记录，查看录像可调速和拉动时移；

- 支持手动和自动定期备份配置信息，支持配置信息本地备份及异地FTP备份；

- SYSLOG日志功能：提供丰富的日志信息；

- 也可考虑纯软件部署在虚拟化集群中（包含使用授权）。

8.应用防火墙（渝中院区）

1）标准机架式设备，≥8个千兆电口，≥8个万兆光口（满配光电转换模块），支持bypass功能 ，有不低于2个空闲扩展插槽，硬盘满足6个月的日志存储（支持外挂存储），双电源冗余，支持热拔插；

2）网络层吞吐量≥20Gbps，并发连接≥400万,新建≥30000；

3）能实现请求行正规化、头域负载正规化、Cookie正规化、漏洞攻击防护（sql注入、命令行注入、XSS跨站脚本等）、信息泄露防护、上传文件检查、网络爬虫防护、网页盗链防护、CC攻击防护、慢速DDoS防护、下载文件检查、敏感字过滤、HTTP访问控制、CSRF防护、文件扫描防护、弱口令防护、参数篡改防护、密码破解防护等web防护；

4）实配黑名单联动、网页防篡改、基于五元组防护控制功能、基于地理位置的访问控制能力、网站一键下线、网站一键锁定、DDoS防护等功能；

- 实配透明部署、反向代理、旁路部署模式；

- 实配对Web流量的镜像阻断功能；

7）实配通过设定前置参数名、正则表达式、参数范围等匹配特定的主机名、URL、对容易被篡改或者篡改会产生重大风险的参数名的取值进行限定。

9.外网终端上网认证系统（两院区）

- 两院区实现所有终端院内上网都必须有认证；

- 充分考虑易用性，避免每次开机都要登录认证；哑终端设备无需登录账号（有在线记录）；

3）认证账号需要和人员手机关联，登录时自行录入部分信息（如科室），推介会时提供更多思路；

- 可与行为管理设备一体化考虑或者结合终端管理软件实现；

- 考虑外来人员接入需求，要安装要求的防病毒软件等特定软件方可通网（移动终端例外）。

10.链路负载设备（两院区）

1）机架式设备，冗余电源，支持热拔插；CPU、内存根据需求自行配置，磁盘满足日志6个月的存储（支持传输至外挂存储）；

2）不低于8个千兆电口，不低于8个万兆光口（满配光电转换模块），有空余的2个扩展插槽；

3）吞吐量≥10Gbps，支持每秒处理链路切换请求≥1000次，无卡顿、无丢包现象；支持同时接入≥8条外网链路（可扩容至16条），支持多运营商链路（电信、联通、移动等）混合接入，适配企业多链路负载场景，链路切换延迟≤50ms；

4）最大并发连接数≥100万，支持每秒新建连接数≥10万；同一公网地址的特定端口，如443、80等端口可复用数量≥50个，可同时映射至内网不同服务器的443、80等端口或其他端口，复用过程中无端口冲突、访问错乱等现象，端口复用转发延迟≤10ms，确保多服务同时通过同一公网地址的特定端口如443、80端口对外提供服务；

5）支持TCP、UDP、HTTP、HTTPS、FTP、SFTP等常见网络协议，支持IPv4/IPv6双栈协议，支持静态路由、动态路由（RIP、OSPF、BGP），支持NAT转换（静态NAT、动态NAT、PAT）、端口转发、地址映射等功能；可精准处理各类协议的链路调度与端口复用请求，同时支持标准端口与非标准端口的灵活映射；

6）多链路调度功能，支持轮询、加权轮询、最小连接数、最快响应时间、链路质量检测等多种负载均衡算法，可自定义调度策略，根据链路带宽、延迟、丢包率等参数智能分配流量，提升链路利用率；支持链路健康检测，每秒检测一次链路状态，当链路出现中断、延迟过高、丢包率超标等异常时，自动将流量切换至正常链路，切换过程不中断用户会话，保障对外服务连续性，契合多运营商链路负载需求；

7）支持路冗余与故障恢复：支持多链路冗余备份，主链路故障时，备用链路自动切换，切换延迟≤50ms，切换后不影响端口复用服务与用户访问；支持链路故障自动恢复，当故障链路恢复正常后，可自动切换回主链路或按策略分配流量，无需人工干预，减少运维成本；支持链路带宽叠加，可将多条链路带宽聚合；

8）能实时监控各链路的带宽利用率、延迟、丢包率、连接数等参数，支持可视化展示链路运行状态，可按时间范围查询链路运行日志；支持链路性能分析，自动生成链路运行报告，为链路优化、策略调整提供数据支撑；支持链路异常告警；

9）支持不同运营商链路的智能分流，可根据用户源IP、访问目的地IP等参数，将流量分配至对应运营商链路，减少跨运营商访问延迟；支持运营商路由优化，自动学习最优路由路径，提升访问速度，适配企业多运营商混合接入场景；

10）支持对特定端口的攻击防护，可抵御端口扫描、暴力破解、DDoS攻击、CC攻击等常见攻击，保护端口复用服务安全；支持访问控制列表（ACL），可限制允许访问特定端口复用服务的源IP范围，防范非法访问；支持恶意IP拦截，可对接威胁情报平台，自动拦截恶意IP的访问请求，提升端口复用服务的安全性；

11）有SSL证书校验能力，可检测客户端证书的合法性，防止虚假证书攻击；支持SSL加密强度配置，可设置加密算法与密钥长度，确保443端口复用服务的加密安全性；支持SSL会话复用，提升加密传输效率，减少服务器负载；

12）两个院区的公网出口映射的内部业务实现主备切换功能（对外提供业务的服务器通过这个设备做成主备或者高可用，需要讨论）。

11.其他要求

1）根据上述需求设计整体方案，如需增补的交换机全部为不低于4个万兆自适应光口上行，48个千兆自适应电口下行，如需增加汇聚，请在方案中说明；

2）上述所有设备符合等保2.0三级要求，具备等保2.0三级相关认证证书；符合《网络数据安全管理条例》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》等相关法律法规要求，支持合规生成报告，满足合规检查要求；

3）本次涉及的软硬件需为国产自主产品。

五、服务要求

1.提供全方位的安全防护服务，包括但不限于7×24小时的外网终端安全运维、定期巡检和加固、实时防病毒和防攻击措施，以及安全响应和应急处置等服务；

2. 技术人员每月定期巡检，出具电子版盖章巡检报告，发现问题应给出行之有效的解决办法并执行；

3. 重保期间（包括但不限于护网行动、重大节假日或活动日）有人值守，一年值守天数在30天内；

4. 请根据上述需求设计的整体方案，再结合我院外网情况，进行整体的网络优化，需要提出可行的优化方案，需要考虑到具体的实施，如有必要中标单位要安排人手集中设置（接入层和终端）；

5. 各个公司可以根据自己的理解，结合我们实际需求进行补充，各个安全设备的功能需求可以在推介会上进行补充，如有实际作用可纳入采购需求。

六、质保要求

1. 本次涉及的软硬件都包含3年的硬件质保和所涉及特征库和授权的升级许可；

七、报价要求

1. 本次推介会报价需要罗列明细，有单价报价；且提供后续续保和所有涉及的许可升级的费用（按年计费）。