附件1 高空作业平台技术参数

| 类别 | 参数名称 | 参数详情 |
| --- | --- | --- |
| 核心技术参数 | △额定载重 | ≥500kg |
|  | △最大升降高度（平台台面高度，不含护栏） | ≥10m |
|  | △最大工作高度 | ≥约11.8m |
|  | 台面尺寸 | 常规2000×1100mm，支持按需定制 |
|  | △驱动方式 | 220V/380V插电液压升降，无自走功能，人力推拉移动 |
|  | 支撑结构 | 配备4条手动伸缩支腿，标配防滑脚垫，保障作业稳定性 |
|  | 操控方式 | 平台上下双向操控，设备配备紧急停止按钮 |
|  | 整机自重 | 1800kg–2100kg |
| 材质硬性技术要求 | △剪叉臂材质 | 必须采用Q345B高强度锰钢，严禁使用Q235普通碳钢替代，保障设备承重及抗疲劳性能 |
|  | △主车架、底座钢板厚度 | ≥5mm，机身结构稳固，抗形变、抗冲击 |
|  | 整体工艺 | 采用酸洗除锈+整体电泳+防腐喷塑三重工艺，适配重庆潮湿多雨环境，杜绝生锈、掉漆、腐蚀问题，不接受普通单层喷漆工艺 |
|  | 核心配件工艺 | 设备销轴经过调质淬火硬化处理，内置耐磨铜套，降低升降磨损，延长设备使用寿命 |
| 标配安全配置 | 液压安全防护 | 配置液压防爆阀，实现油管爆裂自动锁止，杜绝突发坠落风险 |
|  | 限位安全防护 | 搭载上下双限位开关+极限安全限位装置，精准控制升降行程，防止超程作业 |
|  | 应急防护功能 | 配备停电手动应急下降装置，断电、故障状态下可安全降落平台 |
|  | 智能联锁保护 | 支腿未完全落地锁定时，设备禁止升降作业，自带联锁保护程序 |
|  | 作业安全配置 | 台面采用防滑花纹钢板，标配加高安全护栏，护栏高度≥1.1m，保障人员作业安全 |