附件1  分布式存储采购阳光推介要求

一、推介会基本情况

项目名称

重医附二院分布式存储采购项目

项目背景与需求

我院现有PACS存储系统包含江南院区一套5节点分布式文件存储及一套统一存储，渝中院区一套统一存储；为满足业务增长及数据安全需求，现计划在渝中院区增购一套5节点分布式存储集群，作为PACS影像数据等核心业务的在线主存储，该集群需同时提供高性能文件存储、对象存储和块存储服务。在此基础上，从全院存储架构的顶层视角出发，建立覆盖江南、渝中两院区、整合在线、近线、归档三级存储的统一管理平台，最终构建一套“高性能、高可用、易扩展、国产化”的医疗影像分布式存储体系，实现全院PACS影像数据等的统一调度、智能分层与全生命周期管理，支撑未来5-10年医院业务发展与技术演进需求。

现场调研

建议响应人于公示报名截止前完成现场调研，深入了解现网环境与数据量，以出具合理方案。是否参与调研，均视为已充分知悉项目全部情况及风险。

联系人

- 渝中院区：傅亚飞（19942331800）

- 江南院区：余朋波（19942331668）

三、推介人资格要求

1. 基本资格条件

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 前三年内经营活动中无重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

2. 特定资格条件:无

四、硬件技术参数要求

1. 节点配置（单节点）

- CPU：不低于16核，主频≥2.2GHz。

- 内存：一级缓存容量≥256GB。

- 系统盘：≥2块960GB SSD，组建RAID1镜像，具备掉电保护功能（不计入可用容量）。

- 缓存盘：≥2块3.84TB NVMe SSD，具备掉电保护功能（不计入可用容量）。

- 数据盘：采用7200RPM SATA或NL SAS企业级硬盘。

2. 可用容量

- 经纠删码保护后，文件存储实际可用空间≥500TB。

- 块存储实际可用空间≥200TB。

（上述两类空间需求需同时满足，不可混用或共享计数）

3. 网络接口

- 每节点≥4个10GbE SFP+端口（满配多模光模块）；

- 1个1GbE RJ - 45管理网口（支持snmp、IPMI，常规节点硬件等状态监控、远程）；

- 磁盘扩展柜级联端口（数量以支撑满配扩展为准）。

如配置有25GbE、100GbE等更高速率接口，请在方案中专项说明。

4. 集群网络配套

配置2台心跳交换机，用于内部东西向冗余通信。建议为10GbE/25GbE L2/L3交换机，支持MLAG或堆叠，满配所有接口光模块与线缆。

5. 配套耗材

项目实施所需的所有光纤、网线、理线器、电源线等耗材由响应人提供，须为市场主流品牌正品，不再另行计费。

五、功能、性能与扩展性要求

1. 弹性架构与线性扩展

- 性能与容量随节点数增加线性增长，单节点加入后集群整体性能可获得近线性提升。

- 支持横向扩展（增加节点）与纵向扩展（增加硬盘/扩展柜），后期可单独采购任意数量单节点加入现有集群，通过统一管理平台纳管。

- 扩容至同一共享目录时，不得因节点代数、容量差异设置技术壁垒或强制收取额外许可费用。

2. 数据高可用与智能保护

- 支持硬盘级、节点级高可用架构，可配置故障域，保障数据在多级故障下不丢失。

- 数据冗余：支持N + M纠删码及多副本策略，可针对不同目录或卷设置不同冗余级别；允许单节点故障，跨节点允许任意2节点同时故障磁盘≥1块，业务无感知。

- 智能磁盘治理：具备磁盘健康预测、疑似故障盘数据主动迁移至热备空间或正常节点的能力，更换新盘后自动回拷，避免漫长重建窗口。

- 内建安全能力：集成回收站（防误删）、文件行为审计、勒索病毒诱捕/阻断为一体的存储级安全平台，可有效应对勒索攻击等威胁。

- 快照与远程保护：支持目录级和卷级定时/手动快照，快照无性能影响；支持Rsync异步复制及基于快照的远程复制/站点同步，满足异地灾备需求。

3. 协议兼容性

同时支持并开放NFSv3/v4、iSCSI、CIFS/SMBv3、FTP/SFTP、S3对象协议等常用协议，所有协议可基于同一集群并行提供，无需独立网关节点。

4. 高效数据管理与性能

- 小文件性能优化：支持将小于指定阈值的随机小IO先写入NVMe缓存层，在缓存内完成排序、合并后顺序下刷至容量层，降低写放大并提升写入吞吐。

- 冷热分层：支持基于访问频度策略的冷热数据自动分层迁移，可设置缓存数据块大小范围（4KB~2MB），并支持缓存淘汰策略自定义。

- 目录级多维管理：可对任意级联目录独立设置共享（NFS/SMB）、配额、快照计划、QoS限速等策略，且变更路径不影响前端业务路径。

- 在线变更模式：支持同一共享文件夹下不同分布式文件系统的创建，以及文件系统模式在线变更，不改变挂载路径、不中断业务。

- 数据缩减：支持对文件进行压缩节省存储空间。

- 负载均衡：支持业务访问节点自动负载均衡降低单节点I/O压力。

5. 权限与认证集成

- 支持本地用户/群组管理、文件夹ACL控制。

- 无缝对接Windows AD/LDAP域认证，支持Windows ACL和Linux NIS，满足混合环境统一鉴权。

6. 可视化统一管理平台

系统需内嵌全中文图形化Web管理控制台，支持向导式安装部署与命令行免操作，可统一纳管所有节点，提供资源概况、精准性能监控、故障告警、日志审计及扩容引导等全功能，同时具备集群健康度评分、容量预测等智能运维辅助，并支持个性化定制LOGO及平台名称；系统升级与补丁更新须支持热升级方式，确保业务不中断。在此基础上，构建覆盖江南、渝中两院区异构存储的统一管理平台，实现全局命名空间、统一存储视图、自动化数据流转与智能运维。（须在方案中描述具体实现方式）

7. 元数据架构

采用全对称分布式或确定性哈希等冗余元数据架构，元数据存放于SSD，每个节点均可提供元数据服务，无单点瓶颈及故障点。（须在方案中描述具体实现方式）

六、稳定兼容性与服务要求

1. 硬件结构

标准机架式节点，系统固件与存储OS深度嵌入专用的硬件控制器，全模块化设计，冗余可热插拔电源/风扇，支持不停机维护。

2. 售后与质保

- 免费质保期：整机软硬件原厂质保5年，免费更换故障部件。

- 服务响应：7×24小时，报修后2小时内工程师携带备件到达现场。

- 预防性维护：每季度及重大节假日、系统变更前提供免费上门巡检，交付专业巡检报告及优化建议。

- 数据迁移保障：免费配合院方将现有数据在线迁移至新集群，确保数据完整无损。

七、报价要求

为确保全生命周期成本透明，请响应人提供以下详细报价：

- 项目总报价及软硬件分项报价明细（列明品牌、型号、规格、数量、单价）。

- 所有涉及软件功能及授权的报价（含高级功能许可、管理授权等，须一次性买断并包含在总价内）。

- 扩容参考报价

  - 横向扩容：增加1个同架构存储节点的价格（含必要硬盘、网络、软件授权）。

  - 纵向扩容：增加单套磁盘扩展柜（满配硬盘）的价格。

- 质保期满后运维续保服务价格（按年报价，列明服务内容及响应等级）。