附件3：

| 绿化养护考核评分表（表1） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 考核月份： |  |  |  |  |
|  |  | 服务单位： |  | 养护单位： |  |  |
| 序号 | 考核大类 | 考核项目 | 养护管理要求 | 评分标准 | 标准分值 | 实际得分 |
| 1 | 苗木养护 | 成活率与保存率 | - 树木成活率、保存率＞95％； - 色块、地被无块状缺株 - 草坪无＞40cm²黄土裸露，常年覆盖率≥95％，并及时补全； - 死株、缺株及时更换（包括色块、地被及草坪的缺株） | - 成活率/保存率每低1％，扣1分； - 色块、地被缺株每2m²扣1分； - 草坪出现＞40cm²黄土，每400cm²扣1分，覆盖率每低1％扣1分； - 死株/缺株不及时更换每处扣1分，拒不更换加倍扣分 | 18 |  |
| 2 |  | 生长势 | - 各种苗木生长旺盛，健康比例达到95％； - 草坪生长良好，无大范围长势衰退或滞长现象（单块范围不超过100m²） | - 苗木生长不良比例每高1％扣1分； - 草坪生长期出现长势不良，每10m²扣1分 | 12 |  |
| 3 |  | 修剪与抹芽 | 1. 乔灌木修剪：根据品种、习性合理修剪，及时剥芽（含脚芽）； 2. 绿篱、球类修剪：按树种修剪定型，直线顺直、曲线平滑，修剪及时，不得超过定型高度5cm； 3. 草坪修剪：冷季型夏季高度控制在6—8cm以内，暖季型控制在3—5cm，修剪后草屑及时清运、扫净 | 1. 乔灌木违规操作每次扣2分，修剪不到位每株扣0.5分，修剪后清理不干净每处扣1-3分； 2. 绿篱/球类修剪线条不规整每处扣1分，不及时修剪每次扣2分； 3. 草坪高度超标、修剪不平整、草屑残留，每项每次扣1-2分 | 18 |  |
| 4 |  | 病虫害防治 | 1. 及时防治和控制病虫害，基本无病虫害造成的较大伤害； 2. 用药符合规定，选用高效、低毒、无污染、对天敌安全的药剂，配比正确，操作安全，不发生药害事故 | 1. 病虫害防治不力造成植物损害，视情况每次扣1-3分； 2. 发生药害事故视情节每次扣1-5分，费用自理；草坪/地被危害面积累计10m²以上、树木蛀干害虫危害明显的，每10m²扣2分或每株扣0.5分 | 12 |  |
| 5 |  | 除草、松土、施肥、抗旱、排涝 | 1. 草坪基本无杂草、杂物，绿地内不间断中耕除草，无大型野草及缠绕攀缘杂草，路边及零星区域杂草控制在5cm以下，除草剂慎用； 2. 根据情况及时松土、施肥、追肥； 3. 及时抗旱，抗旱时间符合要求； 4. 及时排涝，草坪雨后无大面积积水 | 1. 草种混杂、有杂草杂物扣1-5分，杂草率达2％以上每片扣1-6分，有大型野草每处扣3-5分，杂草不及时清运每处扣1-5分，路边杂草控制不到位扣1-3分； 2. 不及时松土施肥造成生长衰弱每次扣2分； 3. 不及时抗旱造成叶片枯萎每次扣1-2分，抗旱时间不符每次扣1分； 4. 排涝不及时雨后积水超10m²每次扣1分 | 10 |  |
| 6 | 草花养护 | 草花布置、种植与养护 | - 保质保量完成草花种植布置工作； - 按要求进行日常养护，保证景观效果（非草花更换月份，该项考核以当季已栽植草花的存活状态为评分依据；未到更换周期且无草花缺失的，该项得满分） | - 不能按时完成种植扣2-5分，轮廓不清晰、图案不整齐每m²扣1-2分； - 养护不到位造成缺水枯萎、病虫害严重、缺株超15株的，每m²扣1-2分 | 15 |  |
| 7 | 现场管理与合规 | 人员管理与合规操作 | 1. 作业人员统一着装，遵守园区/医院等管理规定，文明作业； 2. 服从管理者的整改要求，及时落实整改； 3. 灾害性天气及突发事件中配合完成应急抢险任务； 4. 及时消除绿地内安全隐患，采取有效防范措施 | 1. 作业人员不着装每次扣1分，违反管理规定与他人发生争吵每次扣5分并作其他处理； 2. 拒绝整改每次扣3-5分，不按要求执行整改每次扣2分； 3. 应急抢险不配合每次扣3-5分； 4. 安全隐患不及时消除每处扣3-5分 | 15 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |  |
|  | 考核人签字： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 考核时间： |  |  |

备注：本表满分100分。考核得分≥90分为优秀，全额支付当月考核金；80分≤得分＜90分，每低于90分1分，扣减当月养护费考核金的2%；考核得分＜80分，甲方有权扣除当月养护费考核金的10%—30%。连续两季度考核得分＜80分，甲方有权终止合同。

| 室内绿植租摆考核表（表2） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核内容 | 标准分值 | 实得分 |
| 1 | 绿植存活率100% | 7 |  |
| 2 | 花盆和接水盘完好并清洁干净，无污水、污渍 | 7 |  |
| 3 | 盆栽植物外形状况健康、无黄叶、斑点等病态 | 8 |  |
| 4 | 花盆内无垃圾和烟蒂 | 7 |  |
| 5 | 防火卷帘下无花盆 | 5 |  |
| 6 | 植物无虫害、无蛛网、叶片无灰尘 | 7 |  |
| 7 | 植物浇水时没溢出在地面和家具上。 | 7 |  |
| 8 | 工作车没挡道，车体干净 | 5 |  |
| 9 | 所选植物无死株、病态 | 6 |  |
| 10 | 能按院方要求在接到通知后7天内更换枯萎植物 | 9 |  |
| 11 | 摆放的图案，同一水平面高矮差不过10cm | 6 |  |
| 12 | 花盆的规格、款式和颜色统一、整齐、美观 | 6 |  |
| 13 | 更换植物后地面及时清洁，无垃圾残留 | 6 |  |
| 14 | 应急活动时摆放和撤除时间符合院方要求 | 7 |  |
| 15 | 应急响应及时，及时更换长虫、有病等植物 | 7 |  |
| 合计 |  | 100 |  |
| 备注：本表满分100分。考核分数≥90分为优秀；80分≤考核分数＜90分，每低于90分1分，扣减当月应付租摆费用的3%；考核分数＜80分，甲方有权扣除当月租摆费用的10%—30%。连续两季度考核分数＜80分（不达标），甲方有权终止合同。 |  |  |  |
| 考核人签字： |  |  |  |
| 考核时间： |  |  |  |