渝中院区外科楼中央空调-1F至6F冷冻水管换新及

10F至30F部分立管改造工程市场调研文件

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 重庆医科大学附属第二医院渝中院区外科楼中央空调-1F至6F冷冻水管换新及10F至30F部分立管改造工程 |
| 2 | 项目概况 | 项目地点：重庆医科大学附属第二医院渝中院区（渝中区临江路74号） 工期：30天 |
| 3 | 调研内容 | - 拆除外科楼负三层制冷机房分集水器阀门后至六层空调管井距地1米处的冷冻水主管和管井内的立管，不包含净化空调主管和各楼层水平管道；将拆除的废旧材料分批、及时运至医院外自行处理。拆除量按图纸和现场实际情况。 - 按照拆除的原管道走向和管径大小安装新管道。 - 新管材选用内外热镀锌无缝钢管，承压2兆帕。负三层至6层管道保温材料厚度按照最新规范选取，保温材料选用不燃B1级橡塑保温棉；DN200以下管道保温厚度35mm， DN200以上保温厚度40mm。 - 土建墙体拆除和恢复不包含在本次招标内。 - 施工内容包含水平支管碰管，主管和立管换新后接好原有的水平的支管。 - 管井内的原有冷凝水立管换为优质UPVC管材。 - 10-30层立管加阀，分别在10层和30层安装，共4个管井，共6个 DN80阀门、2个 DN125阀门和2个 DN80阀门，具体现场核实。并在10楼增加10个 DN25泄水阀。所有阀门选用优质品牌。 - 10-30层增加阀门的4个管井，所有冷冻水管拆除原有橡塑保温，设置新保温，保温材料按照现场实际情况选用橡塑保温或者其它新型保温材料，保温层外设置铝皮保护层。 - 按照相应施工规范进行施工和验收。 本项目施工条件复杂，须查看现场后再报价。施工期间应做好防护安全措施等，不应造成其他无关管线设置的损坏。 |
| 4 | 材料要求 | 产品质量必须符合国家详关规范要求。 |
| 5 | 参与方条件 | - 参与人为中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格。 - 具备在有效期内的税务登记证、组织机构代码证。【提供税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照复印件并加盖鲜章】 - 空调设备维修安装、机电设备安装等相关资质。 - 投标公司必须有中央空调空调改造相关的业绩，并提供近三年两个类似业绩合同（提供合同关键页复印件，关键页包括体现合同标的.合同金额.签字盖章页）。 |
| 6 | 调研时间和地点 | 时间：2022年9月29日14：30 地点：江南院区科教楼一楼后勤处办公室 |
| 7 | 报价方式 | 总价包干。对设计施工内容进行清单逐项报价,按照负三层分集水器阀门后至负一层地面上1米处单独报价，负一层地面上1米处至6楼地面上1米处单独报价，10层和屋顶加立管阀和保温段单独报价。 |
| 8 | 报名方式及 截止时间 | 邮件报名：cyfeyhqc@163.com 邮件标题注明：报名项目 公司名称 联系人 手机号码 报名截止时间：2022年09月28日17：00 |
| 9 | 现场勘察时间 | 工作日9:00-17:00 |
| 10 | 付款方式 | - 安装调试验收合格后，中标方向医院支付合同总价的3%做为质保金后，医院向中标方支付合同总价的100%。 - 质保期：2年（安装调试验收合格后开始计算）。质保金在质保期满后无息退还。 |
| 11 | 市场调研 文件组成 | 文件一式3份，其中正本1份，副本2份。 - 报价表（加盖单位公章）。 - 提供报价书中详细参数（空调设备和所有管材型号、数量、价格、材料类型、品牌） - 资格证明材料：①企业营业执照；②税务登记证；以上复印件需加盖公章。 - 相关业绩。 - 施工方案（格式自拟） |
| 12 | 递交文件地点 | 市场调研会议同时递交 |
| 13 | 联系人及方式 | 联系地址：重庆市渝中区临江路74号重庆医科大学附属第二医院总务科 联 系 人：龙老师 联系电话：023-62888170 俱老师（现场踏勘） 15823049764 |

（近14天未离渝参会人员须持48小时以内核酸检测报告，外地返渝参会人员须持24小时以内核酸检测报告,核酸检测报告电子版纸质版均可。同时，还需查验健康码和行程码均为绿码，方可进场。）