附件3 技术及服务要求

| 技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 |  | 参数要求 |
| 电网 | 电网电压 | 三相 280Vac～480Vac |
|  | 电网频率 | 40Hz～70Hz |
| 控制 | 电流控制方式 | 空间矢量控制，电流电压 THD < 5% @ 100%负载 |
|  | 输出控制方式 | 直流母线电压智能预测控制 |
|  | 整流回馈/回馈 动作电压 | 400Vdc-780Vdc（三相）或更大范围内可调 |
|  | 风扇控制 | 自动控制 |
|  | 噪声 | ＜70dB |
|  | 功率因数 | ＞0.99 @ 100%负载 |
|  | 保护 | 过流保护，过载保护，限电流保护，直流短路保护，直流过压保护，直流欠压保护，过热保护，电网幅值故障保护，电网频率故障保护，电网相位故障保护，交流短路保护，外部 EXT 端子输入故障保护等 |
| 显示 | 状态指示 | 电源指示、回馈电量显示、监控指示、使能运行指示、故障指示、参数修改指示、整流回馈/回馈状态指示、键盘数据显示等 |
| 储存 环境 | 环境温度 | -40～70℃ |
|  | 环境湿度 | 5～95％RH |

服务要求

1.项目培训要求:

系统操作培训：主要面向使用的信息人员，提供操作培训及文档；

2.项目售后服务要求:

2.1 竞选人必须根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的售后服务方案。

2.2 提供7*24小时日常服务，通过提供邮件、电话、QQ、VPN远程连接等技术支持方式，以解决日常系统出现的问题咨询和故障处理。

2.3在本合同项目实施及质保期间内，中选人对合同范围内的产品免费提供更新、升级服务。

2.4免费保修2年，2年内免费承诺上门维修。如产品或产品安装出现质量、技术问题影响医院正常使用，参与人应在10分钟内响应，如故障影响电梯正常运行，须1小时内到场排除故障，无偿为采购人更换或维修产品；如故障不影响电梯正常运行，6小时内到场排除故障，无偿为采购人更换或维修产品；无法在24小时内解决的，参与人向采购人做书面说明，并提供备用产品。