附件2：渝中院区中西医科1-4F医用定制柜、台技术参数及工艺要求

一、导医台/护士站

1.1、主体整体采用电解钢板（上海宝钢、首钢、鞍钢品牌）制作，其中龙骨框架采用国标厚度2mm电解钢板制作、外饰面及检修门和台面支撑托盘均采用国标厚度1mm电解钢板制作；外饰面可根据需要使用木纹转印工艺，龙骨框架宽度150mm、内侧均为可拆卸检修门、横向预留贯通孔位便于强弱电隐藏式走线；检修门上预留隐藏式插座安装位置；护士站内部配柜均带轮可横向自由组合、移动，无支撑遮挡；主体底部内外侧外贴SUS304不锈钢T脚线，高度100mm。

1.2、主体表面处理：电解钢板表面采用环氧树脂粉末（阿克苏诺贝尔、杜邦、PPG品牌），静电喷涂，喷涂厚度60-80 um, 表面光滑无颗粒，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等优点。

1.3、台面：采用国标12mm厚医用高密度人造石（杜邦、韩耐、三星品牌），易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点；符合三甲医院等高标准的环境卫生要求；台面边缘（转角）采用磨圆处理，整体石材表面采用无缝拼接工艺。

1.4、配柜工艺：采用厚度国标厚度1mm电解钢板（上海宝钢、首钢、鞍钢品牌）制作，表面采用环氧树脂粉末静电喷涂，柜体边缘厚度25mm。抽屉采用隐藏式拉手，折弯一体成型，把手处双层压边工艺，无毛刺；抽屉面板均预留标签插放位置。抽身可全部抽出，具有抽拉顺畅，消声静音。

二、治疗室/艾灸室/针艾室/综合诊室/心神疗愈室/蜡疗室 柜、台

2.1柜体：整体均采用国标厚度1mm的SECC级电解钢板（上海宝钢、首钢、鞍钢品牌）制作；柜体边框厚度2.5cm，内置高度可调节层板，层板有加强筋，承重＞30KG，柜门与抽屉采用隐藏式拉手，折弯一体成型，把手处双层压边工艺，无毛刺；柜门采用双层钢板设计避免卫生死角，柜门和柜体间采用静音防撞强磁一体垫(非胶粘式)；下柜离地（304不锈钢底座）高度100-150mm，前挡缩进30mm，操作时无抵触感；柜门与抽屉面板均预留标签统一插放位置；采用三节SUS304不锈钢滑珠导轨，抽身可全部抽出，具有抽拉顺畅，消声静音。其中无门推车柜带2块层板。

2.2、柜体表面处理：电解钢板表面采用环氧树脂粉末(阿克苏诺贝尔、杜邦、PPG品牌），静电喷涂，喷涂厚度60-80 um, 表面光滑无颗粒，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等优点。

2.3、台面：采用国标12mm厚医用高密度人造石（杜邦、韩耐、三星品牌），易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点；符合三甲医院等高标准的环境卫生要求；台面边缘（转角）采用磨圆处理。

2.4、零配件：龙头采用鹅颈插电式感应水龙头（箭牌、九牧、安华品牌），工作电压220V，带恒温混水阀，龙头表面进行镀铬处理，配进水软管；水槽采用SUS304不锈钢纳米涂层水槽，一体拉伸成型、无铅材质、耐刮伤、耐腐蚀，防油污易清洁，水槽背部设有加厚防冷凝涂层、配置消音垫降低水流噪音；挡水采用6mm厚透明亚克力U型设计一体成型。

三、处置室 柜、台

3.1、吊柜柜体：整体均采用国标厚度1mm的SECC级电解钢板（上海宝钢、首钢、鞍钢品牌）制作；采用电阻焊焊接工艺，光滑平整无毛刺，柜体边框厚度2.5cm，柜门与抽屉采用隐藏式拉手，折弯一体成型，柜门和柜体采用门抽连接，门轴直径5mm ，柜门具有自动吸附静音功能，

3.2、柜体表面处理：电解钢板表面采用环氧树脂粉末(阿克苏诺贝尔、杜邦、PPG品牌），静电喷涂，喷涂厚度60-80 um, 表面光滑无颗粒，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等优点。

3.3、不锈钢拖把池：采用国标1mm厚304不锈钢（镍Ni(%）含量：8.00～10.50）进行加工制作，整体采用一体成型加工工艺，水槽深度380mm，氩弧焊满焊无缝拼接工艺，转角处采用圆角、无毛刺。其中拖把池上方带挂架设计，挂架采用壁厚1mm、Φ15mm的304不锈钢圆管一体弯曲成型，转弯采用圆弧设计，无锐角，整体结实牢固，拖把池龙头采用直柄加长单冷龙头（箭牌、九牧、科勒品牌）。